PROGRA KREATIVITAS MAHASISWA

PKM-PENELITIAN

COATING TIO2 NANOPARTICLE SEBAGAI FOTOKATALIS UNTUK DEGRADASI LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN

Oleh :

AAN PRIYANTO				4201413024/2013

SUSANTO			 		4211412010/2012

DEVIN SIDIK. P		 		4211413018/2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

BAB 1

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Limbah industri merupakan permasalahan yang terus mendapatkan perhatian oleh masyarakat, perusahaan, bahkan pemerintah karena berdampak buruk pada lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Limbah industri dapat berupa cairan, padatan maupun gas yang memiliki teknik pengolahan khusus pada setiap jenisnya. Salah satu kajian pengolahan limbah yang terus dikembangkan adalah limbah cair. Limbah cair tersebut dihasilkan oleh berbagai jenis industri terutama industri tekstil. Pengolahan limbah cair di Indonesia secara konstitusional diatur berdasarkan KepMen LH No. 51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri.

Limbah industri tekstil pada umumnya merupakan limbah cair berbahaya. Hal ini dikarenakan dalam proses produksinya industri tersebut menggunakan air dan bahan kimia seperti pewarna, naptol, soda api, serta bahan additive lainnya sebagai bahan pembantu. Dalam industri tekstil, zat warna merupakan salah satu bahan baku utama. Sekitar 10-15 % zat warna yang sudah digunakan tidak dapat dipakai ulang dan harus dibuang (Chirtian Handy, dkk, 2007). Limbah cair tekstil juga mengandung logam berat seperti Cr, Br, Fe, Mn, bahkan Cd yang sangat berbahaya sehingga perlu adanya teknologi khusus dalam pengolahannya (Prayudi Teguh dan Joko Susanto, 2000).

Upaya pengolahan limbah cair industri tekstil telah banyak dilakukan oleh peneliti akan tetapi masih belum optimal. Pada umumnya penanganan limbah tekstil menggunakan teknik konvensional seperti adsorpsi dan lumpur aktif. Kelemahan penggunaan adsorben adalah terjadinya kejenuhan pada adsorben akibat banyaknya limbah yang diadsorbsi (Ayu Gede Widihati Ida, dkk, 2011). Penggunaan adsorben untuk degradasi limbah tekstil juga tidak maksimal jika dilakukan pada kondisi air yang dinamis, hal ini dikarenakan material limbah yang selalu bergerak dalam air.

Penanganan limbah dengan memanfaatkan tanaman (fitoremediasi) juga masih dihadapkan dengan berbagai kendala.Pengolahan limbah tekstil dengan menggunakan tanaman (enceng gondok) sangat bergantung pada ketahanan hidup tanaman serta dipengaruhi oleh limbah organik yang akan berakibat pada booming tanaman tersebut. Booming tanaman akan mengakibatkan pendangkalan dan menurunnya kualitas oksigen dalam air.

Dengan kemajuan teknologi, telah dipelajari suatu material yang diketahui memiliki sifat sebagai fotokatalis yang berperan dalam menderadasi polutan di badan air yaitu titanium dioksida (TiO2). Keuntungan utama penggunaan TiO2 adalah sangat stabil dalam reaksi kimia, anti toksik, relatif murah dalam penggunaannya, dan memiliki daya oksidasi yang sangat tinggi (Benedix et al, 2000). Diketahui lebih dari 1200 macam bahan polutan organik dapat didegradasi dengan proses fotokatalis TiO2 (Mills, A., 1997). Titanium dioksida pada ukuran nano (TiO2 Nanopartikel) memiliki sifat listrik, optik, dan fotokatalik yang sangat tinggi (Scheiber dkk, 2012). Sifat tersebut dapat meningkatkan degradasi limbah tekstil secara efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Teknologi coating menjadi jembatan yang menarik dalam menerapkan TiO2 Nanopartikel sebagai fotokatalis untuk mendegradasi limbah secara efektif, efisien dan ramah lingkungan. Pada dasarnya coating terdiri dari binder, pigmen dan ekstender, solven (pelarut), dan aditif (Benendsen, A.M, 1976). Aplikasi TiO2 Nanopartikel melalui coating tersebut menjadi salah satu langkah inovasi dalam penanganan limbah dengan memanfaatkan energi cahaya dalam mendegradasi limbah tekstil secara ramah lingkungan.

  - Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana cara sintesis dan coating TiO2 Nanopartikel pada substrat?

- Bagaimana pengaruh coating TiO2 Nanopartikel terhadap sifat fotokatalisnya?

- Bagaimana uji kinerja, efektivitas dan efisiensi coating TiO2 Nanopartikel sebagai fotokatalis untuk mendegradasi limbah tekstil?

  - Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Menyintesis dan coating TiO2 Nanopartikel pada substrat polimer.

- Mengetahui pengaruh coating TiO2 Nanopartikel terhadap sifat fotokatalisnya

- Menguji kinerja, efektivitas dan efisiensi coating TiO2 Nanopartikel sebagai fotokatalis untuk mendegradasi limbah tekstil

  - Urgensisi Penelitian

- Di bidang pengelolaan limbah, penelitian ini turut serta berkontribusi dalam mengatasi limbah industri tekstil yang berbahaya secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

- Di bidang kesehatan dan lingkungan (sanitasi) khusunya lingkungan air, penelitian ini dapat turut serta dalam memberikan solusi teknologi untuk mengurangi dampak limbah industri tekstil sehingga berkontribusi dalam menjaga kelestarian air bersih demi terwujudnya lingkungan yang sehat menuju Indonesia yang lebih baik.

- Di bidang sosial dan masyarakat, aplikasi dari penelitian ini dapat dilakukan dalam skala industri kecil di masyarakat.

- Di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), penelitian ini turut serta dalam mengenalkan kegunaan teknologi fotokatalis TiO2 yang merupakan teknologi yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Limbah Industri Tekstil

Limbah industri tekstil sebagian besar merupakan limbah dalam bentuk cair. Limbah cair tekstil umunya bersifat asam atau basa dengan bahan organik yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari kadar BOD, COD, dan lemak yang tinggi. Nilai biological oxygen demand (BOD) dan chemical oxygen demand (COD) untuk limbah tekstil berkisar antara 80-6.000 mg/L dan 150- 12.000 mg/L (Azbar et al., 2004). Nilai tersebut melebihi ambang batas baku mutu limbah cair industri tekstil jika ditinjau dari KepMen LH No. 51/MENLH/10/1995.

Limbah cair tekstil juga mengandung fenol dan logam berat seperti Cr, Br, Fe, Mangan, dan bahkan Cu, dan Cd yang sangat beracun. Limbah zat warna yang dihasilkan dari industri tekstil umumnya merupakan senyawa organik non-biodegradable, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan terutama lingkungan perairan. Bahan organik dalam limbah tekstil dapat lebih efektif  jika didegradasi dengan metode fotokatalisis TiO2.

2.2 Titanium Dioksida Nano Partikel (TiO2 Nanopartikel)

Titanium dioksida atau titania merupakan material yang bersifat fotokatalis, self cleaning, anti fogging, dan foto degradasi (Dahlan Dahyunir, 2013). Titanium dioksida termasuk golongan logam transisi oksida dan merupakan salah satu semikonduktor yang sangat baik dengan celah pita (band gap) energi sebesar 3.2 eV, hal ini berarti bahwa TiO2 menyerap radiasi dibawah 390 nm untuk fotoeksitasi. Titanium dioksida berperan dalam proses oksidasi untuk pembersihan udara dan air (Hoffmann, M. R. et al, 1995). Diketahui lebih dari 1200 macam bahan polutan organik dapat didegradasi dengan proses fotokatalis TiO2 (Mills, A., 1997).

Titanium dioksida pada ukuran nano (TiO2 Nanopartikel) memiliki sifat listrik, optik, dan fotokatalik yang sangat tinggi (Scheiber dkk, 2012). Sifat tersebut dapat meningkatkan degradasi limbah tekstil secara optimum.

2.3 Fotokatalisis TiO2

Fotokatalisis dapat didefinisikan sebagai percepatan reaksi foton oleh keberadaan sebuah katalis. Titanium dioksida (TiO2) merupakan fotokatalis yang sangat baik dan banyak digunakan di berbagai bidang. Keuntungan utama penggunaan TiO2 adalah sangat stabil dalam reaksi kimia, anti toksin, relatif murah dalam penggunaannya, dan memiliki daya oksidasi yang sangat tinggi (Benedix et al, 2000). Daya oksidasi yang tinggi menjadikan TiO2 cocok digunakan untuk dekomposisi senyawa-senyawa organik dan anorganik pada konsentrasi 0.01-10 ppm (Fujishima A et al, 1999). Efek fotokatalitik TiO2 dapat digunakan untuk self-cleaning permukaan, dekomposisi polusi bahan organik dalam air. ong, M,N et al., 2010).

2.4 Coating

Coating merupakan teknologi pelapisan pada subtrat dengan tujuan dekorasi, melindungi substrat dari korosi, maupun fungsi khusu lainnya. Bahan penyusun coating dapat berupa pengikat (binder), zat pewarna (pigmen) dan ekstender, solven dan aditif (Benendsen, A.M, 1976). Binder berfungsi sebagai pengikat antar komponen coating dan meningkatkan gaya adhesi coating pada substrat. Jenis binder yang penggunaannya cukup luas dalam teknologi coating diantranya acrylic, vinylm epoxy dan urethane. Zat warna dan ektender berfungsi sebagai agen dekoratif, proteksi terhadap korosi maupun fungsional lainnya bergantung pada aplikasi coating yang diinginkan (Keane, John D., and J. Bruno Jr, 1985) Penggunaan Titanium dioksida Nanopartikel sebagai pigmen pada teknologi coating memberikan harapan sebagai agen fotokatalis untuk mendegradasi limbah.

Solvent berfungsi sebagai untuk melarutkan binder dan memodifikasi viskositas. Hal yang harus diperhadtikan dalam penentuan silven adalah kemampuannya dalam melarutkan binder dan komponen coating lainnya. Adapun aditif merupakan senyawa-senyawa kimia yang biasanya ditambahakan dalam jumlah sedikit namun sangat mempengaruhi sifat-sifat pelapisan. Bahan aditif termasuk diantaranya adalah surfaktan, anti endapan (anti-settling agent), dispersing agent, pengering (drier) dan plasitsizers.

BAB 3

Metode Penelitian

3.1 Tempat dan Alur Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode  eksperimen. Pembuatan sampel dan pengujian dilakukan di Laboratorium Fisika Terapan Jurusan Fisika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika Universitas Negeri Semarang.

3.2 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Timbangan digital

- Oven

- Magnetic strirer

- Gelas kimia

- Gelas Ukur

- Lampu UV

- Spektrofotometer VIS-NIR

- Spektrofotometer XRD

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Titanium isopropoxide

- Triethanolamine

- NaOH

- Air Suling

- Resin PVDF (polyvinylidene fluoride)

- Resin Acrylic

- Metilen Blue

3.3 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dirancang secara bertahap, dimana penelitian terdiri dari tahap tahap  persiapan alat dan bahan coating, tahap sintesis TiO2 nanopartikel, tahap formulasi coating, tahap pelapisan/Coating, dan tahap pengujian dan karakterisasi.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan mencakup penyediaan alat dan bahan yang akan digunakan untuk coating. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan TiO2 Nanopartikel dan formulasi coating adalah peralatan gelas, magnetic stirrer, oven dan timbangan digital. Bahan dasar untuk sintesis TiO2 nanopartikel berupa titanium isopropoxide, triethanolamine, NaOH dan air suling. Bahan formulasi coating berupa resin polyvinylidene fluoride (PVDF) dan resin acrylic. Adapun bahan yang akan dilapisi berupa fiber polimer dengan diameter 1 mm.

b. Tahap Sintesis TiO2 Nanopartikel

Sintesis TiO2 nanopartikel dapat dilakukan menggunakan metode sol gel (Shahini, dkk, 2011; Chen, Xiaobo, dan Samuel S. Mao. 2007). Pertama larutan Ti4+ dibuat dengan mencampurkan titanium isopropoxide (TIPO: Ti[OCH(CH3)2]4) dengan triethanolamine (TEOA: N(CH2CH2OH)3) dengan rasio molaritas 1:2, kemudian ditambahkan air suling untuk membuat larutan 0,5 M Ti4+. pH larutan selanjutnya ditingkatkan dengan cara menambahkan larutan NaOH hingga pH mencapai 9,6. Larutan yang telah diperoleh dipanaskan dalam oven dengan temperatur 100°C selama 24 jam. Setelah 24 jam suhu dinaikkan menjadi 140°C ditahan selama 72 jam untuk membetuk inti dan menumbuhkan kristal TiO2 nanopartikel dan didinginkan hingga mencapai suhu ruang.

c. Formulasi Coating

Resin latex waterborne PVDF dan acrylic dengan perbandingan 50%:50% dengan solid content 50% dipilih sebagai matriks polimer. Sebanyak 2% (fraksi massa) suspensi TiO2 dicampur pada resin PVDF/acrylic dengan mengaduknya hingga tidak terjadi endapan campuran keduanya (Chen, Changfeng dkk, 2014). Selanjutnya campuran nanopartikel TiO2/resin (emulsi coating TiO2 Nanopartikel) dapat dideposisikan pada subtrat berupa fiber polimer.

d. Tahap Pelapisan (coating)

Sebelum dideposisi, substrat yang akan emulsi coating TiO2 Nanopartikel dibersihkan dalam larutan deterjen untuk menghilangkan kotoran berupa minyak, kabut, dan kotoran lain yang menempel pada substrat polimer. Subtrat polimer kemudian dengan aquadest sampai bersih.

Deposisi emulsi coating TiO2 Nanopartikel dilakukan dengan cara dip coating. Fiber polimer dicelupkan kedalam wadah atau tempat  emulsi dan diangkat secara perlahan dengan kecepatan pengangkatan 20 cm/menit yang kemudian dikeringkan pada suhu kamar.

e. Tahap Karakterisasi Material dan Pengujian Aktivitas Fotokatalis

TiO2 Nanopartikel yang telah disintesis dikarakterisasi struktur kristalnya menggunakan spektrofotometer XRD. Setelah diketahui strukturnya karakterisasi material tersebut dilanjutkan dengan pengukuran Absorbansi optik formulasi coating TiO2 Nanopartikel menggunakan Spektrofotometer VIS-NIR. Karakterisasi ini merupakan pengujian secara tidak langsung aktivitas fotokatalis TiO2 Nanopartikel dalam formulasi coating.

Pengujian aktivitas fotokatalis Coating TiO2 Nanopartikel dilakukan dengan cara mengaplikasikannya pada penampungan air berisi pewarna tekstil seperti tampak pada gambar. Penampungan air didesain skala laboratorium berukuran 30cm x 60cm x 20cm.

Gambar 1. Desain bak pengujian aktivitas fotokatalis Coating TiO2 Nanopartikel

Pengujian aktivitas fotokatalis tersebut dilakukan dengan menyinari bak pengujian dengan lampu UV 15 W dengan variasi paparan 3, 6, 9, 12, 15, dan 18 jam. Sampel pewarna tekstil tersebut pada setiap variasi waktu diambil dan diukur transmitansi optiknya menggunakan Spektrofometer VIS-NIR sebagai pengukuran secara tidak langsung  konsentrasi pewarna tekstil yang telah digradasi oleh TiO2 Nanopartikel.

3.4 Alur Penelitian

Alur penelitian secara sederhana ditunjukkan pada gambar 2.

Pengolahan data dan simpulan

Selesai

Coating  TiO2 Nanopartikel

Formulasi Coating TiO2 Nanopartikel

Karakterisasi Absorbansi emulsi coating TiO2 Nanopartikel (spectrometerVIS-NIR)

Pengujian aktivitas fotokatalis Coating TiO2 Nanopartikel pada pewarna tekstil

Karakterisasi Transmitansi sampel pewarna setelah dipapari lampu UV (spectrometerVIS-NIR)

Persiapan alat dan bahan

Sintesis TiO2 Nanopartikel

Karakterisasi struktur Kristal TiO2 Nanopartikel (spectrometer XRD)

Mulai

Gambar 2. Alur penelitian Coating TiO2 Nanopartikel untuk mendegradasi limbah tekstil

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya Penelitian

| No | Jenis Pengeluaran |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bahan dan Peralatan Penelitian |  |  |
|  | a. | Peralatan |  |
|  |  | Lampu UV | Rp 50.000,00 |
|  |  | Gelas Ukur | Rp 50.000,00 |
|  |  | Gelas Kimia | Rp 100.000,00 |
|  |  | Toples kecil | Rp 50.000,00 |
|  |  | Kuvet/Cell | Rp 200.000,00 |
|  | b. | Bahan |  |
|  |  | Titanium isopropoxide | Rp 100.000,00 |
|  |  | Triethanolamine | Rp 100.000,00 |
|  |  | Resin Acrylic | Rp 100.000,00 |
|  |  | Resin PVDF (polyvinylidene fluoride) | Rp 100.000,00 |
|  |  | NaOH | Rp 50.000,00 |
|  |  | Air Suling | Rp 30.000,00 |
|  |  | Pewarna tektil: Metilen Blue, Rhodamin B, Rhodamin A | Rp 100.000,00 |
|  | c. | Sewa Alat |  |
|  |  | Spektrofotometer UV VIS | Rp 100.000,00 |
|  |  | Spektrofotometer XRD | Rp 500.000,00 |
| 2. | Perawatan Laboratorium |  | Rp 500.000,00 |
| 3. | Perjalanan |  |  |
|  | a. | Biaya perjalanan dengan kendaraan umum 3 orang x @ 150.000 | Rp 450.000,00 |
|  | b. | Transportasi lokal 3 orang x @ 100.000 | Rp 300.000,00 |
|  | c. | Lumpsum termasuk konsumsi 3 orang x 200.000 | Rp 600.000,00 |
| 4. | Laporan Penelitian |  |  |
|  | A | Penggandaan | Rp 120.000,00 |
| 5. | Seminar |  | Rp 400.000,00 |
|  |  | Jumlah | Rp 4.000.000,00 |

4.2 Jadwal kegiatan

Daftar pustaka

Azbar, N., Yonar, T., and Kestioglu, K. 2004. “Comparison of Various Advanced Oxidation Processes And Chemical Treatment Methods for COD and Colour Removal From Polyester and Acetate Fiber Dying Effluent”. Chemosphere, Volume 55 (hlm. 81-86).

Benedix R, Dehn F, Quass J, Orgass M. 2000. Application of titanium dioxide photocatalysis to create self-cleaning building materials. Leipzig Annual Civil Engineering Report LACER No.5. Universität Leipzig, Leipzig, Germany, pp 157–167

Benendsen, A.M., 1976, Marine Painting Manual, Netherland: Springer-Science+Business Media, B.V.

characterization of highly active metal oxide photocatalysts. In: Photocatalysis: science and technology. Kaneko, M., Okura, I., (eds.). Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlag: 29-49.

Chen, Changfeng, Yuliang Wang, Guiquan Pan, and Qingwu Wang. 2014. Gel-sol synthesis of surface-treated TiO2 nanoparticles and incorporation with waterborne acrylic resin systems for clear UV protective coatings. Journal of Coatings Technology and Research. 11. 5.  785-791.

Chen, Xiaobo, and Samuel S. Mao. 2007. Titanium dioxide nanomaterials: synthesis, properties, modifications, and applications. Chemical reviews 107.7, 2891-2959.

Christian Handy, Edy Suwito, Tomy A. Ferdian, Tjandra Setiadi,  Sri Harjati Suhardi. 2007. Kemampuan Pengolahan Warna Limbah Tekstil oleh Berbagai Jenis Fungi dalam Suatu Bioreaktor. Fundamental dan aplikasi teknik kimia 2007. Halaman 1

Dahlan, Dahyunir., Pravita, Anggi S., 2013. Analisis Sifat Hidrofobik dan Sifat Optik Lapisan Tipis TiO2, FMIPA Universitas Lampung.

disbun.jabarprov.go.id,2015,http/disbun.jabarprov.go.id/index.php/artikel/detailartikel/46 (diakses tanggal 23 Maret 2015)

Fujishima A, Hashimoto K, Watanabe T. 1999. TiO2 photocatalysis – fundamentals and applications. BKC, Tokyo

Hoffmann, M. R., Martin, S. T., Choi W., Bahnemannt, D. W., 1995. Environmental applications of semiconductor photocatalysis. Chemical Reviews, 95, 69–96.

Jatinder, Khumar., Ajay Bansal,. 2013. Photocatalysis by Nanoparticles of Titanium Dioxide for Drinking Water Purification: A Conceptual and State-of-Art Revie. Materials Science Forum Vol. 764 (2013) pp 130-150 © (2013) Trans Tech Publications, Switzerland.

Keane, John D., and J. Bruno Jr. 1985. Steel Structures Painting Manual. Vol. 2: Systems and Specifications. Steel Structures Painting Council, 398.

Mills, A., Hunte, S. L., 1997. An overview of semiconductor photocatalysis. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 108, 1–35.

Prayudi Teguh dan Joko Susanto, 2000.Citosan sebagai Bahan Koagulan Limbah Cair Industri Tekstil. Jurnal Teknologi Lingkungan no.2 hal 121, 125

Scheiber, Philipp, Martin Fidler, Olga Dulub, Michael Schmid, Ulrike Diebold, Weiyi Hou, Ulrich Aschauer, and Annabella Selloni. 2012 (Sub) Surface Mobility of Oxygen Vacancies at the TiO 2 Anatase (101) Surface." Physical review letters 109.13  136103.

Shahini, Sharif, Masoud Askari, and S. K. Sadrnezhaad. 2011. Gel–sol synthesis and aging effect on highly crystalline anatase nanopowder. Bulletin of Materials Science 34.6: 1189-1195.