PROPOSAL PROGAM  KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

OPTIMASI  KARAKTERISTIK PLASTIK BIODEGRADABLE DARI ONGGOK SINGKONG DENGAN PLASTICIZER GLISERIN DARI MINYAK JELANTAH

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENELITIAN

Diusulkan oleh:

Dwi Fibriyani			(5213412007) / 2012

Fera Arinta 			(5213412017) / 2012

Any Ismawati Khair . N.	(5213412011)  /2012

Tiffany				(4401413084) / 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PROPOSAL PKM-PENELITIAN

1. Judul Kegiatan	 : OPTIMASI  KARAKTERISTIK PLASTIK BIODEGRADABLE DARI ONGGOK SINGKONG DENGAN PLASTICIZER GLISERIN DARI MINYAK JELANTAH

2. Bidang Kegiatan			 : PKM-P

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a.Nama Lengkap			 : Dwi Fibriyani

b.NIM				 : 5213412007

c.Jurusan				 : Teknik Kimia

d.Universitas/Institut/Politeknik 	 : Universitas Negeri Semarang

e.Alamat Rumah dan No Tel./HP	 : Betet – Kasiman  RT11/RW04

Kabupaten Bojonegoro

f. Alamat email 			 : fibriyanidwi@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	 :  4	orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar 		 :

b. NIDN				 :

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP 	 :

6. Biaya Kegiatan Total

a. Dikti 				 : Rp 10.595.000,00

b. Sumber lain (sebutkan . . . )		 :

7. Jangka Waktu Pelaksanaan 		 : 	5 (lima)	  bulan

Semarang , 5 Juni 2015

| Menyetujui, |  |
| --- | --- |
| Ketua Program Studi Teknik Kimia () NIP. | Ketua Pelaksana Kegiatan (Dwi Fibriyani ) NIM.5213412007 |
| Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik () NIP. | Dosen Pendamping () NIDN. |

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii

Daftar Isi	iii

Ringkasan	iv

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Perumusan Masalah	3

1.3 Tujuan	3

1.4 Luaran yang Diharapkan	3

1.5 Manfaat Program	4

Bab 2. Tinjauan Pustaka

2.1 Plastik Biodegradable  	4

2.2 Onggok Singkong  	5

2.3 Gliserin  	5

Bab 3. Metode Penelitian

3.1 Alat yang Diperlukan	6

3.2 Bahan	8

3.3 Variabel Penelitian	8

3.4 Metode Analisis Data	10

3.5 Diagram Alir Penelitian	12

Bab 4. Biaya dan Jadwal Kegiatan

4.1 Anggaran Biaya	13

4.2 Jadwal Kegiatan	14

Daftar Pustaka	15

Lampiran-lampiran	16

RINGKASAN

Jenis plastik yang beredar di masyarakat merupakan plastik sintetik dari bahan baku minyak bumi yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui. Plastik jenis ini tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme atau sukar dirombak secara hayati (nonbiodegradable) di lingkungan karena mikroorganisme tidak mampu mengubah Jenis plastik  yang beredar dan mensintesis enzim yang khusus untuk mendegradasi polimer berbahan dasar petrokimia, sehingga dibutuhkan pengembangan dari plastik yang bersifat ramah lingkungan, Salah satu solusi  bahan alam yang dapat menjadi bahan dasar pembuatan plastik biodegradable adalah onggok singkong yang merupakan limbah proses pembuatan tepung tapioka dari singkong dalam pengolahan plastik biodegradable diperlukan plasticizer. Plasticizer adalah senyawa yang memungkinkan plastik yang dihasilkan tidak kaku dan rapuh, dimana Penambahan pemlastis baik sintetis maupun alami bertujuan untuk memperbaiki sifat bioplastik yang dihasilkan, Pada pembuatan plastik sintetik sendiri biasanya dalam penambahan plasticizer masih menggunakan platicizer sintetis yang berasal dari golongan ftalat, ). Oleh karena itu dalam penelitian ini selain bahan baku yang alami akan dikembangkan penggunaan plasticizer yang aman, yaitu gliserin dari minyak jelantah.

BAB 1.PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Limbah plastik sintetik menjadi salah satu permasalahan yang paling memprihatinkan di Indonesia. Jenis plastik yang beredar di masyarakat merupakan plastik sintetik dari bahan baku minyak bumi yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui. Plastik jenis ini tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme atau sukar dirombak secara hayati (nonbiodegradable) di lingkungan karena mikroorganisme tidak mampu mengubah Jenis plastik yang beredar dan mensintesis enzim yang khusus untuk mendegradasi polimer berbahan dasar petrokimia (Darni, 2008). Plastik sintetik baru dapat terdegradasi dalam waktu 450 hingga 600 tahun (Katz,1995), sehingga dibutuhkan pengembangan dari plastik yang bersifat ramah lingkungan, bahan baku plastik tersedia dalam jumlah besar, berkelanjutan, dan mempunyai hasil yang berkekuatan sama dengan plastik sintetik.

Salah satu solusi bahan alam yang dapat menjadi bahan dasar pembuatan plastik biodegradable adalah onggok singkong yang merupakan limbah proses pembuatan tepung tapioka dari singkong. Onggok singkong juga berpotensi sebagai polutan karena dapat menimbulkan bau asam dan busuk (Balitnak dalam Mulyono, 2009), mempunyai nilai ekonomi yang rendah, karbohidrat pada onggok singkong dapat diambil patinya, serta kurang banyak dimanfaatkan. Oleh karena itu untuk meningkatkan nilai tambah dari onggok singkong maka dimanfaatkan sebagai bahan utama pengolahan plastik biodegradable.

Proses pengolahan biodegrable plastik dari onggok singkong dilakukan dengan 5 tahapan yaitu pembuatan tepung,pencampuran bahan, pembentukan polimer, serta proses pencetakan plastik, dalam pengolahan plastik biodegradable diperlukan plasticizer. Plasticizer adalah senyawa yang memungkinkan plastik yang dihasilkan tidak kaku dan rapuh, dimana Penambahan pemlastis baik sintetis maupun alami bertujuan untuk memperbaiki sifat bioplastik yang dihasilkan, memperluas atau memodifikasi sifat dasarnya atau dapat memunculkan sifat baru yang tidak ada dalam bahan dasarnya (Spink dan Waychoff dalam Frados, 2008). Pada pembuatan plastik sintetik sendiri biasanya dalam penambahan plasticizer masih menggunakan platicizer sintetis yang berasal dari golongan ftalat. Berdasarkan penelitian, ester turunan asam ftalat ini dapat membahayakan kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian (Arban, 2007). Oleh karena itu dalam penelitian ini selain bahan baku yang alami akan dikembangkan penggunaan plasticizer yang aman, yaitu gliserin yang meruapakan hasil samping reaksi transesterifikasi etanol dengan minyak jelantah. Jadi penggunaan gliserin dari minyak jelantah dapat digunakan sebagai plasticizer pengganti yang aman.

Penelitian tentang pembuatan plastik biodegradable dari pati yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda dengan plasticizer gliserin dari minyak jelantah telah dilakukan Rahma (2010), dengan hasil dalam penelitiannya diperoleh ketahanan plastik biodegradable masih dipengaruhi variasi plasticizer dan bahan baku, dalam penelitian ini akan menggunakan 2 macam limbah yaitu: onggok singkong dan minyak jelantah. Dimana plastik biodegradable yang berasal dari onggok singkong dengan penambahan plasticizer gliserin dari minyak jelantah belum banyak dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk membuat plastik biodegradable dari onggok singkong dengan penambahan plasticizer seperti gliserin untuk memperbaiki sifat mekanik plastik biodegradable.

Penggunaan plasticizer yang aman, yaitu gliserin yang merupakan hasil samping reaksi transesterifikasi etanol dengan minyak jelantah. Jadi penggunaan gliserin dari minyak jelantah dapat digunakan sebagai plasticizer pengganti yang aman. Penelitian tentang pembuatan plastik biodegradable dari pati yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda dengan plasticizer gliserin dari minyak jelantah telah dilakukan Rahma (2010), dengan hasil dalam penelitiannya diperoleh ketahanan plastik biodegradable masih dipengaruhi variasi plasticizer dan bahan baku, dalam penelitian ini akan menggunakan 2 macam limbah yaitu: onggok singkong dan minyak jelantah. Dimana plastik biodegradable yang berasal dari onggok singkong dengan penambahan plasticizer gliserin dari minyak jelantah belum banyak dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk membuat plastik biodegradable dari onggok singkong dengan penambahan plasticizer seperti gliserin untuk memperbaiki sifat mekanik plastik biodegradable.

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi tepat guna dalam penggunaan plastik biodegradable. Bagi lingkungan hidup penelitian ini dapat mengatasi limbah plastik dan limbah minyak jelantah, bagi bangsa dan negara penelitian ini dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi penggunaan sampah sintesik, bagi pembangunan Nasional dapat mengefesiensi penggunaan lahan yang sekarang semakin minim.

  - Perumusan Masalah

- Bagaimana metode yang tepat untuk mengolah limbah onggok singkong menjadi plastik biodegradable menggunakan gliserin dari minyak jelantah?

- Bagaimana komposisi yang sesuai antara tepung singkong dengan plasticizer terhadap kualitas uji kekuatan yaitu uji FT-IR, Ketahanan terhadap air, dan transparasi.

- Bagaimana sifat biodegrabilitas dari plastik biodegradabel berbahan onggok singkong menggunakan plasticizer dari minyak jelantah ?

  - Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- Mengetahui metode yang tepat untuk mengolah limbah onggok kulit singkong menjadi plastik biodegradable menggunakan gliserin dari minyak jelantah.

- Mengetahui komposisi yang sesuai antara tepung singkong dengan plasticizer terhadap kualitas uji kekuatan yaitu uji FT-IR, Ketahanan terhadap air, dan transparasi.

- Mengetahui sifat biodegrabilitas dari plastik biodegradabel  berbahan onggok singkong menggunakan plasticizer dari minyak jelantah.

  - Luaran yang Diharapkan

  - Optimasi karakteristik plastik biodegradable sehingga menghasilkan produk plastik yang berkualitas dan ramah lingkungan.

  - Seminar Penelitian bahan alam terbarukan.

  - Manfaat Program

Program penelitian ini mempunyai  manfaat  sebagai berikut :

      - Dengan didapatkan plastik biodegradable dengan kualitas yang baik maka dapat mengatasi berkurangnya lahan buangan sampah plastik sintesis,

      - Dalam bidang kesehatan dan kebersihan dapat membantu dalam penguranagan pencemaran limbah plastik sintesis yang mencemari lingkungan.

      - Meningkatkan nilai guna onggok singkong dan minyak jelantah

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Plastik Biodegradable

Plastik biodegradable merupakan jenis plastik yang terbuat dari biopolimer. Biopolimer adalah polimer yang tersusun atas biomassa yang dapat diperbaharui (Rahma,2011). Selain penyusunnya, perbedaan antara plastik biodegradable dengan plastik biasa adalah biodegrability atau tingkat penguraian plastik biodegradable yang dapat terdegradasi dengan lebih mudah daripada plastik biasa. Hal tersebut menyebabkan plastik biodegradable merupakan plastik aternatif yang ramah lingkungan (Rahma, 2011). Sebenarnya, penggunaan biomassa sebagai bahan dasar plastik biodegradable bukan suatu hal yang baru. Sejarah plastik biodegradable dapat ditelusuri hingga tahun 1900 pada saat pebisnis Henry Ford mengembangkan metode pembuatan plastik biodegradable dari kacang kedelai untuk digunakan sebagai plastik pada mobil (Rahma, 2011). Penggunaan plastik biodegradable menurun selama masa Perang Dunia, namun sekarang plastik biodegradable mendapatkan popularitasnya kembali (Rahma, 2011)

Pada umumnya, plastik biodegradable dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar berdasarkan sumber penyusun biopolimer. Kedua kelompok tersebut adalah biopolimer yang sudah ditemukan di dalam organisme hidup dan biopolimer yang harus dipolimerisasi terlebih dahulu (Rahma, 2011).Biopolimer yang sudah ditemukan di dalam organisme hidup, pada biopolimer ini yang berasal dari organisme hidup antara lain adalah pati. Pati merupakan polimer, yang ditemukan di jaringan tumbuhan dan tersusun atas rantai panjang glukosa. Plastik biodegradable yang berbahan dasar pati disebut plastik berbasis pati. Pembuatan plastik tersebut meliputi pembuatan tepung pati yang kemudian diproses dengan menambahkan plasticizer seperti gliserin. pemberian plasticizer adalah menambahkan elastisitas dan fleksibilitas pada produk (Darni,dkk 2008). Pembuatan plastik berbahan dasar pati memiliki potensi yang tinggi di Indonesia karena terdapat berbagai tumbuhan penghasil pati seperti jagung, singkong, pisang, dan lainnya (Darni.dkk, 2008). Selain biopolimer pati, poliester alami pun dapat digunakan sebagai bahan dasar plastik biodegradable. Poliester alami tersebut berasal dari reaksi kimiawi bakteri (Rahma, 2011). Polimer yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah poli-3-hidroksibutirat (PHB) sehingga produk yang dihasilkan dikenal sebagai plastik biodegradable PHB (Luengo.dkk,2003). Sintesis plastik biodegradable PHB menggunakan mikroorganisme Ralstonia eutropha (Luengo.dkk , 2003).

Kedua, Biopolimer yang harus dipolimerisasi terlebih dahulu adalah Asam laktat, yang merupakan salah satu molekul yang dapat dipolimerisasi guna menghasilkan suatu biopolimer (Rahma, 2011). Proses yang dilalui untuk menghasilkan plastik biodegradable tersebut adalah a) produksi asam laktat melalui proses fermentasi glukosa dengan bantuan bakteri, b) asam laktat yang didapatkan dipolimerisasi menjadi suatu polimer yakni asam polilaktik atau PLA. Plastik biodegradable yang diproses dengan metode tersebut dikenal sebagai plastik PLA (Rahma,2011).

2.2  Onggok Singkong

Onggok (ampas) singkong merupakan limbah padat dari pembuatan tepung tapioka. Proses pengolahan singkong menjadi tepung tapioka, menghasilkan limbah sekitar 2/5 bagian atau sekitar 80% dari bahan mentahnya, limbah ini biasa disebut onggok. Susijahadi, (1997) menyatakan bahwa komposisi onggok tepung tapioka sangat bervariasi bergantung pada jenis/varietas singkong, daerah asal serta cara pengolahan tepung tapioka.onggok singkong memiliki kandungan pati yang cukup tinggi sebesar 68% (Badan penelitian dan pengkajian teknologi Indonesia (,2010). Tabel 2.1 menunjukkan nilai nutrisi yang terkandung di dalam onggok singkong

Tabel 2.1 Kandungan nutrisi onggok singkong

| Parameter | Konsentrasi |
| --- | --- |
| Karbohidrat | 68 % |
| Protein | 1,57 % |
| Lemak | 0,26 % |

Sumber : Winarno,( 2010)

Menurut Winarno, (2010) onggok singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk sumber pakan alternatif ternak. Selain itu, onggok singkong memiliki potensi yang tinggi untuk dijadikan sebagai bahan dasar plastik biodegradable, dengan cara mengolah onggok singkong menjadi tepung onggok singkong terlebih dahulu, Namun plastik biodegradable dari pati memiliki sifat yang kurang elastis dan bersifat hidrofilik sehingga perlu ditambahkan bahan tambahan lain untuk meningkatkan karakteristik mekaniknya. Sehingga penambahan plasticizer dengan maksud meningkatkan elastisitas untuk memperlemah kekakuan dari polimer, misalnya gliserin.

Prinsip proses plastisasi adalah dispersi molekul pemlastis  ke dalam polimer. Jika pemlastis mempunyai gaya interaksi dengan polimer, proses dispersi akan berlangsung dalam skala molekul dan terbentuk larutan polimer-pemlastis. Sifat fisik dan mekanis polimer – pemlastis ini merupakan fungsi distribusi dari sifat komposisi pemlastis. Oleh karena itu, ramalan karakteristik polimer yang terplastisasi dapat dilakukan dengan variasi komposisi pemlastis

  - Gliserin

Gliserin, atau juga sering dikenal sebagai gliserol, merupakan unsur kimiawi yang bersifat organik. Unsur yang memiliki rumus kimiawi C2H5(OH)3 pertama kali ditemukan pada tahun 1770 oleh ilmuwan Scheel Nama gliserin berasal dari kata ‘glyceros’ yang berarti manis dalam bahasa Yunani. Nama tersebut diberikan oleh ilmuwan Chevreul yang melanjutkan penelitian Scheel. Gliserin dapat meleleh pada suhu 18oC sehingga pada suhu ruang gliseri berbentuk cairan .

Gliserin mengandung tiga gugus hidroksil yang bersifat hidrofilik dengan nama IUPAC untuk unsur ini adalah 1,2,3 propanetriol Gliserin tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam, melainkan dihasilkan sebagai hasil samping dari berbagai macam proses kimiawi

Proses proses yang dapat menghasilkan gliserin adalah sebagai berikut  :

    - Transesterifikasi

Transesterifikasi merupakan reaksi kimiawi yang menghasilkan ester sebagai hasil reaksi. Reaksi tersebut meliputi reaksi antara minyak dengan alkohol. Selain ester, gliserin pun dihasilkan sebagai hasil samping.

CH2RCOO 							CH2OH

CHRCOO	+  3  CH3OH 		3 RCOOCH3	  +  	CHOH

CH2RCOO							CH2OH

Triasilgliserol      Metanol		Metil Ester		Gliserin

Gambar 2.1 Reaksi Transestrifikasi

    - Saponifikasi (Penyabunan)

Reaksi Saponifikasi merupakan proses pembentukan sabun. Dalam reaksi ini lemak akan bereaksi dengan NaOH menghasilkan sabun dan juga gliserin.

CH2RCOO 							CH2OH

CHRCOO	+   3 NaOH 		3R-COONa 	 +   	CHOH

CH2RCOO							CH2OH

Triasilgliserol	   Sodium hidroksida	     Sabun		Gliserin

Gambar 2.2 Reaksi Saponifikasi

    - Fat splitting

Fat splitting merupakan reaksi hidrolisis antara air dengan minyak dimana terjadi pemutusan ikatan pada molekul minyak. Akibatnya, gliserin dan ester dihasilkan dari reaksi tersebut.

CH2RCOO							CH2OH

CHRCOO 	+  3 H2O 		3 R-COOR	+     	CHOH

CH2RCOO							CH2OH

Triasilgliserol	    Air 			Asam Lemak 		Gliserin

Gambar 2.3 Reaksi Fat Splitting

Gliserin memiliki berbagai macam manfaat, diantaranya sebagai bahan kosmetik, bahan peledak, bahan tekstil dan lainnya (,2010). Selain itu, manfaat gliserin lainnya adalah potensi unsur tersebut sebagai bahan plasticizer plastik biodegradable. Plasticizer merupakan komponen plastik yang memberikan elastisitas dan kekuatan bagi plastik (Wang, 2010). Minyak nabati dapat digunakan sebagai bahan plasticizer dengan syarat minyak tersebut mengalami reaksi transesterifikasi yang menghasilkan ester dan gliserin. Perbandingan ester dan gliserin yang dihasilkan dapat diatur untuk menyesuaikan jenis plastik yang akan diproduksi (Wang, 2010)

BAB 3. METODE PENELITIAN

  - Alat

- Timbangan Analitik

- Gelas Kimia

- Gelas Ukur 1 liter

- Gelas Ukur 10 ml

- Kaki tiga

- Pipet

- Spatula

- Papan Kayu

- Oven

- Blender atau Mixer

- Saringan

- Termometer

- Cawan Metrik

- Statif

- Magnetic stirer

- Pembakar bunsen

- Batang Pengaduk

- Tabung Reaksi

- Pipet  Ukur 10 ml

- Pipet Ukur 1 ml

- Pot

- Pisau

- Kertas Saring

- Corong

- Kain Bersih

- Mortar

- Melting Block

- Tali

- Plastik

  - Bahan

- Onggok Singkong Aquades Steril

- Spiritus

- Korek Api

- Tanah

- Tepung Meizena

- Aquades Steril

- Korek Api

- Minyak Jelantah

- Cuka, NaOH

- Borax Gliserin

  - Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas yang diujikan dan variabel tetap dengan semua perlakuan mendapatkan kondisi yang sama. Variabel bebas yang digunakan adalah komposisi onggok singkong dan gliserin dari minyak jelantah. Komposisi-komposisi yang digunakan antara lain :

  - 15 gram tepung onggok singkong dan 5 ml gliserin dari minyak jelantah

  - 15 gram tepung onggok singkong  dan 10 ml gliserin dari minyak jelantah

  - 15 gram tepung onggok singkong  dan 15 ml gliserin dari minyak jelantah

  - 30 gram tepung onggok singkong  dan 5 ml gliserin dari minyak jelantah

  - 30 gram tepung  onggok singkong  dan15 ml gliserin dari minyak jelantah

Variabel tetap yang digunakan adalah komposisi cuka dan air, kontrol blank yaitu plastik, dan kontrol normal yaitu plastik biodegradable dengan bahan tepung maizena (15gram) dan borax gliserin buatan (5 ml).

  - Eksperimen

    - Pembuatan Gliserin dari minyak jelantah

Pembuatan Gliserin dari Minyak Jelantah Minyak jelantah yang digunakan adalah minyak jelantah sisa rumah tangga yang telah dipakai dua kali penggorengan atau warnanya sudah kecoklatan. Tahap pertama adalah penyaringan minyak jelantah dari pengotor hingga yang tersisa hanya minyak jelantah saja. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan saringan kecil lalu dilanjutkan dengan kertas saring. Saringan dan kertas saring dapat digantikan dengan menggunakan kain kering bersih. Hasil penyaringan ditampung ke dalam gelas kimia. Minyak jelantah dan alkohol dicampurkan dengan komposisi 1 : 3. Campuran antara minyak jelantah dan alkohol dipanaskan dengan suhu 75oC sambil dilakukan pengaduk dengan kecepatan 80 rpm. Pemanasan dilakukan hingga terlihat adanya dua fasa pada campuran (kira-kira satu jam). Campuran didinginkan lalu dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Gliserin berada di bagian bawah campuran. Kedua campuran dipisahkan dengan melakukan dekantasi atau bisa juga dengan menggunakan pipet.

    - Pembuatan tepung onggok singkong

Pembuatan tepung onggok singkong pertama-tama onggok singkong dicacah sampai ukurannya menjadi lebih kecil dari semula, kemudian setelah dicacah onggok singkong dikeringkan dan setelah kering onggok singkong di blender sampai terbentuk tepung onggok singkong yang halus, lalu setelah di blender tepung onggok singkong yang telah halus kemudian dilakukan pengayakan lebih lanjut  sampai diperoleh tepung onggok singkong yang benar-benar halus.

    - Pembuatan Plastik Biodegradable

Pertama-tama dibuat kontrol normal dengan mencampurkan 15 gram tepung maizena, 5 ml borax gliserin, 5 ml asam cuka dan 50 ml akuades ke dalam gelas kimia. Campuran bahan-bahan tersebut dipanaskan dengan menggunakan bunsen kemudian diaduk dengan menggunakan batang pengaduk. Pemanasan dan pengadukan dilakukan hingga cairan mengental dan menyerupai lem. Setelah itu, campuran didinginkan sebentar dan dicetak dengan menggunakan spatula di papan kayu. Cetakan plastik biodegradable tersebut dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 600C selama 12 jam atau hanya dijemur dibawah terik matahari. Setelah kering, plastik dilepaskan dari cetakannya. Kemudian, sampel plastik biodegradable dibuat dengan bahan dasar tepung kulit pisang dan gliserin dari minyak jelantah. Proses pembuatan plastik biodegradable dapat dilakukan seperti langkah di atas dengan komposisi :

  - 15 gram onggok singkong dan 5 ml gliserin dari minyak jelantah

  - 15 gram onggok singkong dan 10 ml gliserin dari minyak jelantah

  - 15 gram onggok singkong  dan 15 ml gliserin dari minyak jelantah

  - 30 gram onggok singkong dan 5 ml gliserin dari minyak jelantah

  - 30 gram onggok singkong  dan 15 ml gliserin dari minyak jelantah

  - Uji Karakteristik

    - Uji FT-IR

Spektrum IR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat dalam plastik. Gugus fungsi komponen penyusun ini dibandingkan dengan gugus fungsi pada tepung onggok singkong  sehingga dapat diperkirakan jenis interaksi yang terjadi.

    - Uji Transparasi

Uji transparasi bertujuan untuk memperbaiki transparasi film plastik yang dihasilkan (Joseph et al., 2009). Uji transparasi film plastik dapat ditentukan dari besar cahaya yang diteruskan oleh film plastik tersebut. Cahaya yang diteruskan disebut transmitansi. Transmitansi dapat ditentukan dengan menggunakan alat Spektrometer Vis-Nir thype CHEMUSB4VIS-NIR.

    - Sifat Ketahanan terhadap air

Uji ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya ikatan dalam polimer serta tingkatan atau keteraturan ikatan dalam polimer yang ditentukan melalui prosentase penambahan berat polimer setelah mengalami penggembungan. Proses terdifusinya molekul pelarut kedalam polimer akan menghasilkan gel yang menggembung. Sifat ketahanan bioplastik terhadap air ditentukan dengan uji swelling, yaitu prosentase penggembungan film oleh adanya air (Sanjaya, 2010). Ketahanan plastic biodegradable terhadap air dapat dihitung dengan rumus:

Air yang diserap % = W−WoWox100%           (Persamaan 3.1)

Dimana : 	Wo = berat sampel kering dan

W = berat sampel setelah dikondisikan dalam botol air.

    - Uji Degradasi

Uji biodegradasi digunakan untuk mengetahui kemampuan degradasi sampel plastik biodegradable dengan media PDA yang ditumbuhi jamur Aspergillus niger. Umumnya akan dicari berapa laju penurunan berat molekul dalam waktu tertentu, sehingga akan diketahui waktu yang dibutuhkan sample plastik biodegradable terdekomposisi di alam. Proses ini dilakukan dengan menggunakan uji viskositas.

3.7 SKEMA KERJA PENELITIAN

Onggok Singkong

Dicacah, dikeringkan, diblender

Tepung Kasar

Tepung Onggok Singkong

Diayak sampai halus

Minyak Jelantah

Terdapat dua fasa

Disaring hingga bersih, ditambahkan alkohol  dipanaskan & diaduk

Gliserin

didekantasi

Campuran tepung onggok singkong dan gliserin

Plastik Biodegradable

Ditambahkan cuka dan air, dipanaskan hingga kental, dicetak, dijemur

Diuji mekanik dandegradasinya :

- Uji FT-IR,

- Uji Transparasi,

- Uji Ketahanan terhadap air ,-

- Uji Degradasi

Data

Gambar 3.7.1 Diagram Alir Penelitian

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

| No | Kegiatan | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bahan Habis Pakai - Onggok Singkong - Mnyak Jelantah - Cuka - Gliserin - Alkohol 70 % - Aquades Steril - Spiritus - Koloni Aspergillus Niger | 200.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 90.000,00 50.000,00 90.000,00 500.000,00 |
|  | Sub Total | 1.060.000,00 |
| 2 | Peralatan Penunjang - Sewa laboratorium - Blender - Peminjaman Alat Spektrofotometri FT-IR - Peminjaman Spektrometer Vis-Nir thype CHEMUSB4VIS-NIR - Mortar - Cawan Petri - Pipet 1 mL - Pipet 10 mL - Pipet Tetes - Batang pengaduk - Spatula - Corong - Kain Bersih - Pisau - Plastik - Termometer - Tali - Gelas Ukur 10 mL - Gelas ukur 1 L | 750.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 300.000,00 50.000,00 160.000,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 |
|  | Sub Total | Rp 7.130.000,00 |
| 3 | Transportasi - Penelitian UNDIP - Pengambilan Onggok Singkong - Penyediaan Bahan Baku | 200.000,00 275.000,00 150.000,00 |
|  | Sub Total | 575.000,00 |
| 4 | Lain-lain - Laporan Penelitian - Penggandaan dan penjilidan - Administrasi dan surat menyurat - Dokumentasi - Seminar Penelitian | 250.000,00 300.000,00 80.000,00 200.000,00 1.000.000,00 |
|  | Sub Total | 1.830.000,00 |
|  | Total | 10.595.000,00 |

4.2 Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Minggu ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Perizinan dan peminjaman alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pengumpulan onggok singkong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pembuatan tepung onggok singkong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengumpulan Minyak Jelantah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pembuatan Gliserin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pembuatan Plastik Biodegradable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uji Mekanik: Uji FT-IR, uji Transparasi , dan uji ketahanan air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uji degradasi Plastik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

Anhwange, B., Ugye, T. & T. Nyiaatagher. 2009. Chemical Composition of Musa Sapientum (Banana) Peels. Electronic Journal of Environmental, Agricultural, and Food Chemistry. 8 (6 ):[437-442]ISSN: 1579-4377

Darni, Yuli dan Herti Utami. 2010. Studi Pembuatan dan Karakteristik Sifat Mekanik dan Hidrofobisitas Bioplastik dari Pati Sorgum. Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan. Vol. 7, No. 4, hal. 190-195, 2010 ISSN 1412-5064

Made, Lizda. 2012. Pembuatan dan Karakteristik Polimer Ramah Lingkungan Berbahan Dasar Glukomanan Umbi Porang. Jurnal Sains dan Seni Pomits. Vol, 1. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Surabaya.

Rahmawati, Andira. 2011. Pemanfaatan Kulit Pisang Raja (Musa sapientum) dalam Pembuatan Plastik Biodegradable dengan Plasticizer Gliserin dari Minyak Jelantah. Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Widyaningsih, Senny dkk. 2012. Pengaruh Penambahan Sorbitol Dan Kalsium Karbonat Terhadap Karakteristik Dan Sifat Biodegradasi Film Dari Pati Kulit Pisang. Fakultas Sains dan Teknik, Unsoed, Purwokerto.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing

- KETUA

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dwi Fibriyani |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Teknik Kimia |
| 4 | NIM | 5213412007 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bojonegoro, 11 Februari 1994 |
| 6 | Email | fibriyanidwi@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085748001045 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Besah 01 | SMP Negeri 1 Kasiman | SMA Negeri 1 Padangan |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000 – 2006 | 2006 – 2009 | 2009 – 2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sertifikat | Engineering Research ClubUNNES | 2013 |
| 2 | Sertifikat | Engineering Research ClubUNNES | 2012 |
| 3 | Sertifikat | HimpunanMahasiswaTeknik Kimia UNNES | 2012 |
| 4 | Piagam | SMA Negeri 1 Padangan | 2010 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P.

Semarang, 5 Juni 2015

Pengusul

Dwi Fibriyani

NIM 5213412007

- ANGGOTA 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Any Ismawati Khair Nasution |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Teknik Kimia |
| 4 | NIM | 5213412012 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 10 Juni 1994 |
| 6 | Email | anynasution@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08995732781 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Batursari 5 | SMP Negeri 3 Mranggen | SMA Negeri 2 Mranggen |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000 – 2006 | 2006 – 2009 | 2009 – 2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sertifikat | Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Unnes | 2014 |
| 2 | Sertifikat | Engineering Research ClubUNNES | 2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P.

Semarang, 5 Juni  2015

Pengusul

Any Ismawati Khair Nasution

NIM 5213412012

- ANGGOTA 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Fera Arinta |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Teknik Kimia |
| 4 | NIM | 5213412017 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Grobogan , 16 April 1994 |
| 6 | Email | arintafera@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085741434641 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 01 Penawangan | SMP Negeri 01 Penawangan | SMA Negeri 01 Godong |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000 – 2006 | 2006 – 2009 | 2009 – 2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sertifikat | Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Unnes | 2014 |
| 2 | Sertifikat | Engineering Research ClubUNNES | 2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P.

Semarang, 5 Juni 2015

Pengusul

Fera Arinta

NIM 5213412017

- ANGGOTA 3

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Tiffany |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Biologi |
| 4 | NIM | 4401413084 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pekalongan, 16 Oktober 1995 |
| 6 | Email | hantiffany6@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081548124211 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Kepatihan | SMP N 1 Wiradesa | SMA N 3 Pekalongan |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P.

Semarang, 5 Juni 2015

Pengusul

Tiffany

NIM . 4401413084

Lampiran2.Justifikasi Anggaran Kegiatan

            - Bahan Habis Pakai

| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Onggok Singkong | 40 Kg | 5000/kg | 200.000,00 |
| 2 | Minyak Jelantah | 10 liter | 5000/kg | 50.000,00 |
| 3 | Cuka | 1 botol besar |  | 30.000,00 |
| 4 | Gliserin | 5 Botol | 10000/liter | 50.000,00 |
| 5 | Alkohol 70 % | 6 liter | 15000/liter | 90.000,00 |
| 6 | Aquades Steril | 2 liter | 25000/liter | 50.000,00 |
| 7 | Spiritus | 4 liter | 22500/liter | 90.000,00 |
| 8 | Koloni Aspergillus Niger |  |  | 500.000,00 |
| Jumlah |  |  |  | 1.060.000,00 |

  - Bahan Habis Pakai

| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sewa Laboratorium |  |  | 750.000,00 |
| 2 | Blender |  |  | 300.000,00 |
| 3 | Peminjaman Alat Spektrofotometri FT-IR |  |  | 1.000.000,00 |
| 4 | Peminjaman Spektrometer Vis-Nir thype CHEMUSB4VIS-NIR |  |  | 1.000.000,00 |
| 5 | Mortar | 2 | 100.000/buah | 200.000,00 |
| 6 | Cawan Petri | 80 | 30.000/buah | 2.400.000,00 |
| 7 | Pipet 1 mL | 2 | 100.000/pipet | 200.000,00 |
| 8 | Pipet 10 mL | 2 | 150.000/pipet | 300.000,00 |
| 9 | Pipet Tetes | 2 | 25.000/pipet | 50.000,00 |
| 10 | Batang Pengaduk | 8 | 20.000/buah | 160.000,00 |
| 11 | Spatula | 8 | 20.000/buah | 160.000,00 |
| 12 | Corong |  |  | 50.000,00 |
| 13 | Kain Bersih |  |  | 50.000,00 |
| 14 | Pisau | 2 |  | 50.000,00 |
| 15 | Plastik | 1 | 10.000/pack | 10.000,00 |
| 16 | Termometer | 1 |  | 150.000,00 |
| 17 | Tali | 5 meter | 10.000/meter | 50.000,00 |
| 18 | Gelas Ukur 10 ml |  |  | 100.000,00 |
| 19 | Gelas Ukur 1 L |  |  | 150.000,00 |
| Jumlah |  |  |  | 7.130.000,00 |

|  | 0 |
| --- | --- |

  - Transportasi

| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penelitian UNDIP |  |  | 200.000,00 |
| 2 | Pengambilan Onggok Singkong |  |  | 275.000,00 |
| 3 | Penyediaan Bahan Baku |  |  | 150.000,00 |
| Jumlah |  |  |  | 575.000,00 |

- Lain-lain

| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laporan Penelitian | 3 kali | 100.000,00/laporan | 300.000,00 |
| 2. | Penggandaan dan penjilidan | 3 kali | 100.000,00/penjilidan | 300.000,00 |
| 2 | Administrasi dan Surat menyurat | 5 kali | 16.000.00/administrasi | 80.000,00 |
| 3 | Dokumentasi | 3 kali |  | 150.000,00 |
| 6 | Seminar Penelitian | 1 kali |  | 1.000.000,00 |
| Jumlah |  |  |  | Rp.1.830.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp.10.595.000,00 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwi Fibriyani/ 5213412007 | Teknik Kimia.S1 | Teknik Kimia | 8 Jam/ Minggu | Perumusan masalah, Evalusi Diskusi, Melaksanakan Penelitian |
| 2 | Any Ismawati Khair Nasution / 5213412010 | Teknik Kimia.S1 | Teknik Kimia dan analisis | 6 Jam/ Minggu | Melaksanakan Penelitian, menganalisis hasil penelitian |
| 3 | Fera Arinta /5213412017 | Teknik Kimia.S1 | Teknik Kimia | 6 Jam/ Minggu | Print, Penyempurnaan pelaksanaan penelitian dan menganalisis data |
| 4 | Tiffany / 4401413084 | Biologi | Taksonomi | 6 Jam/ Minggu | Sekretaris |

KEMENTERIAN  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN        UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG                                                                    Gedung H : Kampus Sekaran – Gunung Pati – Semarang 50229  Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Email : Pr3@unnes.ac.id Telp/Fax : 024850800

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI / PELAKSANA

Yang bertanda angan di bawah ini :

Nama                : Dwi Fibriyani

NIM                  : 5213412007

Program Studi : Teknik Kimia

Fakultas            : Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-PENELITIAN saya dengan judul :  OPTIMASI  KARAKTERISTIK PLASTIK BIODEGRADABLE DARI ONGGOK SINGKONG DENGAN PLASTICIZER GLISERIN DARI MINYAK JELANTAH.

Yang di usulkan untuk tahun 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenr – benarnya.

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

(_)

NIP

Yang Menyatakan

(DWI FIBRIYANI )

NIM.5213412007

Semarang      , 5 Juni 2015