PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

Smart LED Cube 5x5x5 menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer

Solusi Media Pembelajaran Interaktif Materi Bangun Ruang Kubus

BIDANG KEGIATAN

PKM KARSA CIPTA

Diusulkan oleh:

Annisa Rizqi Nurlailiyah	5302412005	Tahun 2012	(Ketua Kelompok)

Aulia Oktaviana		5302412002	Tahun 2012	(Anggota 1)

Ninda Putri Anandita	7211413063	Tahun 2013	(Anggota 2)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KOTA SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-KARSA CIPTA

- Judul Kegiatan 				: Smart LED Cube 5x5x5

menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer Solusi Media Pembelajaran Interaktif Materi Bangun Ruang

- Bidang Kegiatan				: PKM-KC

- Ketua Pelaksana Kegiatan			:

- Nama Lengkap				: Annisa Rizqi Nurlailiyah

- NIM					: 5302412005

- Jurusan					: Teknik Elektro

- Universitas/Institut/Politeknik		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel/HP	: Ds. Tonggara Rt 04/02,

Kec. Kedungbanteng, Kab.Tegal

- Alamat email				: rizqiannisa12@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 3 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkapn dan Gelar		: Drs. Said Sunardiyo, M.T.

- NIDN					: 0012056509

- Alamat Rumah dan No Tel./HP	: Jl. Stonen Timur 69 Gajahmungkur/

08157755154

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti					: Rp 5.500.000,-

- Sumber lain				: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 3 bulan

Semarang, 1 Juni 2015

Menyetujui

Ketua Jurusan TE FT UNNES	Ketua Pelaksana Kegiatan

(Drs. Suryono, M.T)				(Annisa Rizqi Nurlailiyah)

NIP.195503161985031001			NIM. 5302412002

Pembantu Rektor				Dosen Pembimbing

Bidang Kemahasiswaan

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si)		(Drs. Said Sunardiyo, M.T.)

NIP. 196012171986011001			NIDN. 0012056509

DAFTAR ISI

HALAMAN KULIT MUKA 	 i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

BAB 1 PENDAHULUAN	1

  - Latar Belakang Masalah	1

  - Perumusan Masalah	2

1.3 Tujuan	2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3

2.1 Arduino Uno	3

2.2 Potensiometer	4

2.3 LED	5

BAB 3 METODE PELAKSANAAN	7

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	8

4.1 Anggaran Biaya	8

4.2 Jadwal Kegiatan	8

DAFTAR PUSTAKA	9

LAMPIRAN	10

Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota dan Dosen Pembimbing	10

Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan	16

Lampiran 3 Sususan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas	17

Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Pelaksana	18

RINGKASAN

Dunia pendidikan kini semakin akrab dengan pemanfaatan teknologi yang efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Terutama pada kurikulum 2013 yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pendidikan berkarakter, menuntut pendidik untuk memiliki inovasi dalam menerapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan media pembelajaran yang unik dan interaktif akan membuat peserta didik untuk memiliki rasa ingin tahu yang lebih terhadap apa yang dipelajarinya.

Salah satu materi ajar yang perlu menggunakan media pembelajaran adalah materi bangun ruang kubus. Di mana terdapat bagian – bagian kubus yang perlu diketahui dan dipahami oleh peserta didik. Namun, pada pembelajaran biasanya peserta didik hanya diberikan ilustrasi berupa gambar untuk setiap bagian bangun ruang tersebut. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan solusi untuk pendidik dalam memberikan media pembelajaran yang unik dan  interaktif dengan menerapkan Smart LED Cube menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer.

Prinsip kerja Smart LED Cube adalah menampilkan setiap bagian dari kubus dengan menyalakan LED sesuai pola nyala yang telah dibuat dalam program Arduino. Kemudian potensiometer digunakan untuk mengatur pola nyala Smart LED Cube sesuai keinginan dengan memutar tuasnya. Arduino uno berfungsi sebagai mikrokontroler atau pengontrol kinerja nyala Smart LED Cube.

Dengan Smart LED Cube pembelajaran mengenai bangun ruang kubus akan lebih interaktif dan menghidupkan suasana pembelajaran. Selain itu, memberikan motivasi dan rasa ingin tahu yang lebih besar kepada peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang ada disekitarnya. Sehingga bukan hanya untuk lebih memahamkan materi yang diajarkan, tetapi juga untuk memberikan gambaran materi lain yang kaitannya dengan Smart LED Cube.

BAB 1

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat dan seolah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi dalam bidang elektronik adalah salah satu yang paling pesat perkembangannya dibanding bidang lain. Salah satu bidang yang banyak memakai teknologi elektronika adalah bidang hiburan. Berbagai macam hiburan mulai dari televisi, radio, video game dan berbagai macam hiburan lainnya bisa dipastikan memakai teknologi elektronik di dalamnya. Namun tidak menuntut kemungkinan juga ketika bidang teknologi diterapkan untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan.

Dalam dunia pendidikan peran teknologi tidak dapat dilepaskan begitu saja. Dengan diberlakukannya kurikulum 2013, kini banyak sekolah yang mulai menerapkan kurikulum baru tersebut di sekolah. Kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mewujudkan pendidikan karakter bagi peserta didik. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi para pendidik untuk semakin kreatif dan inovatif dalam memberikan media pembelajaran.

LED Cube adalah susunan dari beberapa lampu LED yang di bentuk kotak menyerupai kubus. LED Cube ini banyak macamnya, LED Cube 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5 dan masih banyak lagi yang lebih besar skalanya. LED Cube adalah pengembangan dari dot matrik. Perbedaan utamanya adalah LED cube mampu menampilkan pola dalam bentuk 3 dimensi. Pola dihasilkan dari hasil coding menggunakan bahasa C pada program Arduino.

Oleh karena itu, penulis memiliki gagasan untuk membuat sebuah produk karsa cipta berupa LED Cube tersebut yang nantinya dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Di mana objek atau sasaran yang akan diambil adalah siswa SMK yang mendapat mata pelajaran Matematika pada bagian materi bangun ruang. Untuk pemanfaatan teknologi ini akan difokuskan hanya untuk memperkenalkan bangun ruang kubus. Pengenalan bangun ruang yang berupa titik sudut, rusuk, sisi, dan semua bagian dari kubus. Pembelajaran yang akan diterapkan adalah dengan menyalakan LED sesuai dengan bagian kubus yang akan diperkenalkan. Pengontrolan pola nyala LED akan diatur menggunakan Arduino Uno dan potensiometer. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “Smart LED Cube 5x5x5 menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer Solusi Pembelajaran Interaktif Materi Bangun Ruang Kubus”.

  - Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu “Bagaimana menginovasikan media pembelajaran materi bangun ruang kubus dengan Smart LED Cube 5x5x5 menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer sebagai pengontrolnya?”

  - Tujuan

Tujuan dari PKM-KC dengan judul “Smart LED Cube 5x5x5 menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer Solusi Pembelajaran Interaktif Materi Bangun Ruang Kubus” adalah :

- Menciptakan inovasi media pembelajaran materi bangun ruang kubus dengan Smart LED Cube 5x5x5 menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer sebagai pengontrolnya.

- Menambah nilai guna LED Cube.

- Memperkenalkan karsa cipta Mikrokontroler pada Smart LED Cube.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arduino Uno

Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada ATmega328. Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuat tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah computer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya.

Gambar 2.1 Arduino Uno

Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Fungsi-fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 kOhm. Selain itu, beberapa pin mempunyai fungsi-fungsi spesial:

- Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan memancarkan (TX) serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). Kedua pin ini dihubungkan ke pin-pin yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 USB-ke-TTL.

- External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk dipicu sebuah interrupt (gangguan) pada sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau penurunan yang besar, atau suatu perubahan nilai. Lihat fungsi attachInterrupt() untuk lebih jelasnya.

- PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan fungsi analogWrite().

- SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini menghubungkan komunikasi SPI menggunakan SPI library.

- LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin digital 13. Ketika pin bernilai HIGH LED menyala, ketika pin bernilai LOW LED mati.

Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, setiapnya memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang berbeda). Secara default, 6 input analog tersebut mengukur dari ground sampai tegangan 5 Volt, dengan itu mungkin untuk mengganti batas atas dari rangenya dengan menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference(). Di sisi lain, beberapa pin mempunyai fungsi spesial:

TWI: pin A4 atau SDA dan pin A5 atau SCL. Mensupport komunikasi TWI dengan menggunakan Wire library.

Ada sepasang pin lainnya pada board:

AREF. Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan analogReference().

Reset. Membawa saluran ini LOW untuk mereset mikrokontroler. Secara khusus, digunakan untuk menambahkan sebuah tombol reset untuk melindungi yang memblock sesuatu pada board.

2.2 Potensiometer

Potensiometer (POT) adalah salah satu jenis Resistor yang Nilai Resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan Rangkaian Elektronika ataupun kebutuhan pemakainya. Potensiometer merupakan Keluarga Resistor yang tergolong dalam Kategori Variable Resistor. Secara struktur, Potensiometer terdiri dari 3 kaki Terminal dengan sebuah shaft atau tuas yang berfungsi sebagai pengaturnya. Gambar dibawah ini menunjukan Struktur Internal Potensiometer beserta bentuk dan Simbolnya.

Gambar 2.2 Potensiometer

Prinsip kerja sebuah Potensiometer (POT) terdiri dari sebuah elemen resistif yang membentuk jalur (track) dengan terminal di kedua ujungnya. Sedangkan terminal lainnya (biasanya berada di tengah) adalah Penyapu (Wiper) yang dipergunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen resistif (Resistive). Pergerakan Penyapu (Wiper) pada Jalur Elemen Resistif inilah yang mengatur naik-turunnya Nilai Resistansi sebuah Potensiometer.

Elemen Resistif pada Potensiometer umumnya terbuat dari bahan campuran Metal (logam) dan Keramik ataupun Bahan Karbon (Carbon). Berdasarkan Track (jalur) elemen resistif-nya, Potensiometer dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu Potensiometer Linear (Linear Potentiometer) dan Potensiometer Logaritmik (Logarithmic Potentiometer).

Dengan kemampuan yang dapat mengubah resistansi atau hambatan, Potensiometer sering digunakan dalam rangkaian atau peralatan Elektronika dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Sebagai pengatur Volume pada berbagai peralatan Audio/Video seperti Amplifier, Tape Mobil, DVD Player.

- Sebagai Pengatur Tegangan pada Rangkaian Power Supply

- Sebagai Pembagi Tegangan

- Aplikasi Switch TRIAC

- Digunakan sebagai Joystick pada Tranduser

- Sebagai Pengendali Level Sinyal

2.3 LED (Light Emitting Diode)

LED atau Light Emitting Diode adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Seperti sebuah diode normal, LED terdiri dari sebuah chip bahan semikonduktor yang diisi penuh, atau di-dop, dengan ketidakmurnian untuk menciptakan sebuah struktur yang disebut p-n junction. Pembawa-muatan - elektron dan lubang mengalir ke junction dari elektrode denganvoltase berbeda. Ketika elektron bertemu dengan lubang, dia jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah, dan melepas energi dalam bentuk photon.

Panjang gelombang dari cahaya yang dipancarkan, dan oleh karena itu warnanya, tergantung dari selisih pita energi dari bahan yang membentuk p-n junction. Sebuah diode normal, biasanya terbuat dari silikon atau germanium, memancarkan cahaya tampak inframerah dekat, tetapi bahan yang digunakan untuk sebuah LED memiliki selisih pita energi antara cahaya inframerah dekat, tampak, dan ultraungu dekat.

Tak seperti lampu pijar dan neon, LED mempunyai kecenderungan polarisasi. Chip LED mempunyai kutub positif dan negatif (p-n) dan hanya akan menyala bila diberikan arus maju. Ini dikarenakan LED terbuat dari bahan semikonduktor yang hanya akan mengizinkan arus listrik mengalir ke satu arah dan tidak ke arah sebaliknya. Bila LED diberikan arus terbalik, hanya akan ada sedikit arus yang melewati chip LED. Ini menyebabkan chip LED tidak akan mengeluarkan emisi cahaya.

Chip LED pada umumnya mempunyai tegangan rusak yang relatif rendah. Bila diberikan tegangan beberapa volt ke arah terbalik, biasanya sifat isolator searah LED akan jebol menyebabkan arus dapat mengalir ke arah sebaliknya.

Karakteristik chip LED pada umumnya adalah sama dengan karakteristik diode yang hanya memerlukan tegangan tertentu untuk dapat beroperasi. Namun bila diberikan tegangan yang terlalu besar, LED akan rusak walaupun tegangan yang diberikan adalah tegangan maju. Tegangan yang diperlukan sebuah diode untuk dapat beroperasi adalah tegangan maju (Vf).

Sirkuit LED dapat didesain dengan cara menyusun LED dalam posisi seri maupun paralel. Bila disusun secara seri, maka yang perlu diperhatikan adalah jumlah tegangan yang diperlukan seluruh LED dalam rangkaian tadi. Namun bila LED diletakkan dalam keadaan paralel, maka yang perlu diperhatikan menjadi jumlah arus yang diperlukan seluruh LED dalam rangkaian ini.

Menyusun LED dalam rangkaian seri akan lebih sulit jika warna LED berbeda-beda, karena tiap warna LED yang berlainan mempunyai tegangan maju (Vf) yang berbeda. Perbedaan ini akan menyebabkan bila jumlah tegangan yang diberikan oleh sumber daya listrik tidak cukup untuk membangkitkan chip LED, maka beberapa LED akan tidak menyala. Sebaliknya, bila tegangan yang diberikan terlalu besar akan berakibat kerusakan pada LED yang mempunyai tegangan maju relatif rendah.

Pada umumnya, LED yang disusun secara seri harus mempunyai tegangan maju yang sama atau paling tidak tak berbeda jauh supaya rangkaian LED ini dapat bekerja secara baik. Jika LED digunakan untuk indikator pada voltase lebih tinggi dari operasinya dirangkai seri dengan resistor untuk menyesuaikan arus agar tidak melampaui arus maksimum LED, kalau arus maksimum terlampau LED jadi rusak.

Gambar 2.3 LED

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan pembuatan Smart LED Cube menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer ini terbagi menjadi 3 tahap:

  - Pra Pelaksanaan

Dalam tahap ini, kami akan menganalisa lebih jauh bagian apa saja dari bangun ruang kubus yang akan diperkenalkan. Sehingga dalam pelaksanaan program kami telah mendapatkan validitas data yang dapat digunakan sebagai analisa keberhasilan program yang dibuat. Kemudian kami mulai mencari bahan dasar dan alat yang diperlukan dalam tahap pelaksanaan program.

  - Pelaksanaan Program

Pada tahap ini, kami mulai membuat Smart LED Cube menggunakan arduino uno dan potensiometer. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Kemudian merangkai LED satu persatu sehingga membentuk bangun ruang kubus dengan volume 5x5x5. Gunakan tenol dan solder untuk merekatkan LED yang satu dengan yang lainnya. Sambungkan kabel jumper sebagai penghubung LED dengan arduino uno dan potensiometer. Setelah semua rangkaian selesai, gunakan program Arduino untuk mengetik source code yang berisi pola nyala LED sesuai dengan yang telah direncanakan.

  - Pasca Pelaksanaan

Dalam tahap ini kami akan melakukan evaluasi terhadap inovasi yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan dari awal sampai akhir dengan melakukan percobaan dengan membandingkan pembelajaran bahan ruang kubus tanpa dan dengan menggunakan Smart LED Cube menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer. Hasil yang akan dinilai adalah tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran dan efisiensi produk. Sehingga dengan evaluasi yang maksimal, diharapkan dapat menghasilkan produk yang optimal.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

  - Anggaran Biaya

Berikut ini merupakan rincian kebutuhan anggaran biaya dari PKM-KC dengan judul Smart LED Cube menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer Solusi Media Pembelajaran Interaktif Materi Bangun Ruang Kubus.

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang | Rp 2.070.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 1.560.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp 870.000,00 |
| 4 | Lain-lain | Rp 1.000.000,00 |
| Jumlah |  | Rp 5.550.000,00 |

  - Jadwal Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Perencanaan Produk | XXXX |  |  |  |  |
| 2. | Persiapan dan Pengadaan Bahan | XXXX | XX |  |  |  |
| 3. | Pembuatan Produk |  | XX | XX |  |  |
| 4. | Pengujian |  |  | X |  |  |
| 5. | Presentasi didepan viewer |  |  | XX | X |  |
| 6. | Penyusunan laporan akhir |  |  |  | XX | XX |
| 7. | Pengiriman laporan |  |  |  |  | XX |

Adapun rincian jadwal kegiatan program adalah sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

Anistya Sari, Gita dkk. Pengenalan Mikrokontroler Arduino Dansoftware Arduino

5x5 LED Cube (Arduino Uno). http://www.instructables.com/id/5x5-LED-Cube-Arduino-Uno/?ALLSTEPS

Herwanto, Slamet. 2014. Belajar Mudah Aplikasi Arduino. http://belajarduino.blogspot.com/2014/07/sistem-pembuka-pintu-menggunakan.html

Hadiwibowo, Denny dkk. 2014. Sistem Pembuka Pintu Menggunakan Password.

Dickson Kho, 2014. Pengertian dan Fungsi Potensiometer. http://teknikelektronika.com/pengertian-fungsi-potensiometer/

http://id.wikipedia.org/wiki/Diode_pancaran_cahaya

LAMPIRAN 1

Lampiran 1

Biodata Ketua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Annisa Rizqi Nurlailiyah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer |
| 4 | NIM/NIDN | 5302412005 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 9 September 1994 |
| 6 | E-mail | rizqiannisa12@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085786611464 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Tonggara 01 | SMP N 1 Pangkah | SMK N 1 Slawi |
| Jurusan | - | - | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Dikti Program Kreatifitas Mahasiswan Karsacipta.

Kota Semarang, 1 Juni 2015

Pengusul,

Annisa Rizqi Nurlailiyah

Biodata Anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Aulia Oktaviana |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer |
| 4 | NIM/NIDN | 5302412002 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 9 Oktober 1994 |
| 6 | E-mail | aulia.dkdjateng@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085786261841 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 3 Tembok Banjaran | SMP N 1 Adiwerna | SMK N 1 Slawi |
| Jurusan | - | - | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000 – 2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lulusan terbaik 1 parallel tingkat sekolah | SMK N 1 Slawi | 2012 |
| 2 | Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Wawasan Kebangsaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah | Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah | 2014 |
| 3 | Surat Keterangan Pengabdian di Kepengurusan DKD Jateng Bidang Pengabdian Masyarakat masa bakti 2008-2013 | Gubernur Jawa Tengah periode sekarang | 2013 |
| 4 | Juara I LCTP Pertiwana Cabang Tegal | Kwartir Cabang Tegal | 2010 |
| 5 | Juara 3 Lomba Matematika-Fisika SMP Tingkat Eks-Karesidenan Pekalongan | SMA Negeri 1 Tegal | 2009 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Dikti Program Kreatifitas Mahasiswan Karsacipta.

Kota Semarang, 1 Juni 2015

Pengusul,

Aulia Oktaviana

Biodata Anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Ninda Putri Anandita |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Akuntansi |
| 4 | NIM/NIDN | 7211413063 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 10 Juni 1995 |
| 6 | E-mail | Ninda2332@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085742992310 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Bogares Kidul 2 | SMP N 1 Slawi | SMK N 1 Slawi |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara 2 Lomba Semangat Nasionalisme Tk.Karesidenan Pekalongan | Dinas Pendidikan | 2012 |
| 2 | Juara 1 LCC Bahaya Dampak Nikotin Tk. Kabupaten | Bea Cukai Rokok | 2012 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Dikti Program Kreatifitas Mahasiswan Karsacipta.

Kota Semarang, 1 Juni 2015

Pengusul,

Ninda Putri Anandita

Biodata Dosen Pendamping

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Drs. Said Sunardiyo, M.T |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | - |
| 4 | NIM/NIDN | 0012056509 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | - |
| 6 | E-mail | sunardioy@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08157755154 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus |  |  |  |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Dikti Program Kreatifitas Mahasiswan Karsacipta.

Kota Semarang, 1 Juni 2015

Pembimbing,

Drs. Said Sunardiyo, M.T

Lampiran 2

| No. | Jenis Pengeluaran | Kuantitas | Satuan | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan Penunjang - Arduino Uno - Solder Listrik - Sedot Timah - Breadboard - Socket | 5 5 5 3 25 | Buah Buah Buah Buah Buah | Rp 1.000.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 120.000,00 Rp 500.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 2.070.000,00 |
| 2. | Bahan Habis Pakai - LED Superbright - Resistor 150 Ohm - Decoder 3-8 Line - NPN Transistor - Potensiometer - PCB - Tenol - Kabel Telepon - Kabel Jumper | 15 10 25 25 25 10 2 2 10 | Pack Pack Buah Buah Buah Pack Meter Meter Pack | Rp 750.000,00 Rp 50.000,00 Rp 125.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 60.000,00 Rp 100.000,00 Rp 150.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 1.560.000,00 |
| 3. | Perjalanan - Transportasi belanja bahan - Transportasi kunjungan mitra - Transportasi koordinasi kegiatan | 3 2 3 | Ok Ok Ok | Rp 170.000,00 Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 870.000,00 |
| 4. | Lain-lain - ATK - Pembuatan Laporan - Penggandaan Arsip - Dokumentasi - Pulsa Komunikasi | 1 1 1 1 1 | Paket Paket Paket Paket Paket | Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 1.000.000,00 |
| Total Keseluruhan |  |  |  | Rp 5.500,000.00 |

Lampiran 3

Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Annisa Rizqi Nurlailiyah/ 5302412005 | PTIK | Teknik | 8 jam | - Koordinasi dengan pihak mitra dan pembimbing - Menyusun tatakala program - Pengolahan Bahan |
| 2 | Aulia Oktaviana/ 5302412002 | PTIK | Teknik | 8 jam | - Koordinasi dengan pihak mitra - Menyusun teknis pelaksanaan program - Pengolahan bahan |
| 3 | Ninda Putri Anandita/ 7211423063 | Akuntansi | Ekonomi | 8 jam | - Menyusun kebutuhan program - Belanja bahan program - Pengolahan bahan |

Lampiran 4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran – Gunungpati – Semarang 50229

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		:  Annisa Rizqi Nurlailiyah

NIM		:  5302412005

Program Studi	:  Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

Fakultas	:  Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul:

Smart LED Cube 5x5x5 menggunakan Arduino Uno dan Potensiometer Solusi Pembelajaran Interaktif Materi Bangun Ruang Kubus

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota Semarang, 1 Juni 2015

Mengetahui,					Yang Menyatakan

Pembantu Rektor

Bidang Kemahasiswaan

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si)		(Annisa Rizqi Nurlailiyah)

NIP. 196012171986011001			NIM. 5302412005

Biodata Dosen Pendamping

Nama Lengkap dan Gelar	: Dra. Dwi Purwanti, M.S

NIDN				: 0020105906

Tempat/ Tanggal Lahir 		: Semarang, 20 Oktober 1959

Agama				: Islam

Pekerjaan 				: Dosen

WargaNegara 			: Indonesia

Alamat Rumah			: Jl. Anggun Selatan blok N26 graha

Estetika, Banyumanik, Semarang.

Nomor Telp/HP 			: 70314270 / 085866167899

Email 				: ithoeq_depe07@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

| No | Institut dan Lokasi | Gelar | Tahun | Bidang studi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Undip, Semarang | Ahli Teknik | 1986 | Teknik Elektro |
| 2. | IKIP Negeri, Semarang | Dra | 1987 | Pend. Teknik Elektro |
| 3 | ITB, Bandung | MS | 1992 | Fisika |

(Dwi Purwanti)