(GLU INK) GREEN LUMINESCENT INK TINTA BERPENDAR BERBASIS CARBON NANODOTS BERBAHAN DASAR  SINGKONG SEBAGAI SOLUSI TEKNOLOGI PENINGKATAN MUTU PRODUKSI BAHAN PERTANIAN

BIDANG KEGIATAN

PKM PENELITIAN (PKM-P)

Disusun Oleh:

SUSANTO					 4211412010/2012

PRADITA AJENG WIGUNA			 4211412011/2012

KHOIRUN NISA					 4211412006/2012

NITA ROSITA					 4211412059/2012

AAN PRIYANTO					 4201413024/2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA

PENGESAHAN USULAN PKM-PENELITIAN

1. Judul Kegiatan                       	: (GLU INK) GREEN LUMINESCENT INK TINTA BERPENDAR BERBASIS CARBON NANODOTS BERBAHAN DASAR  SINGKONG SEBAGAI SOLUSI TEKNOLOGI PENINGKATAN MUTU PRODUKSI BAHAN PERTANIAN

2. Bidang Kegiatan 			  : PKM-P

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap 			  : Susanto

b. NIM 				  : 4211412010

c. Jurusan 				  : FISIKA

d. Universitas				  : Universitas Negeri Semarang

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP	     : Pungangan RT 01/ RW 03, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang

f. Alamat email 			: susanto261994@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan	: 4 Orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar 		:

b. NIDN 				:

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP      :.

6. Biaya Kegiatan Total

a. Dikti 				: Rp 9.260.000,-

b. Sumber lain 			: Rp. -

7. Jangka Waktu Pelaksanaan 	: 4 bulan

Semarang, 10 Juni 2015

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i

Halaman Pengesahan	 ii

Daftar Isi	 iii

Rangkuman	v

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ...........................................................................	1

1.2. Rumusan Masalah ......................................................................	1

1.3. Tujuan Program .........................................................................	2

1.4. Luaran Penelitian .........................................................................	2

1.5. Kontribusi Penelitan ...................................................................	2

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	2

2.1. Singkong	2

2.2. C-dots	4

BAB 3. METODE PELAKSAAN

3.1. Tempat dan Alur Penelitian ……………….......................................	6

3.2. Alat dan bahan ………….....................................................	6

3.3. Prosedur Penelitian dan Skema Penelitian………….....................................................	7

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1.Anggaran Penelitian	8

4.2.Jadwal Kegiatan Program 	9

Daftar Pustaka	9

Lampiran-lampiran .....................................................................................	10

RINGKASAN

Material Luminesensi Carbon Nanodots direncanakan akan disintesis dari bahan dasar singkong melalui metode Hidrotermal. Dewasa ini, carbon nanodots (C-dots) telah menjadi kajian menarik oleh para peneliti mengingat potensi aplikasi yang luas seperti tinta pengaman, sel surya, fotokatalis, dan peralatan optoelektronik. Untuk mengkaji potensi aplikasi tersebut pada penelitian ini, pada tahap awal sifat optik dari Carbon Nanodots yang akan disintesis akan teliti yang kemudian diperluas kajiannya pada sifat kelsitrikan bahan. Karakterisasi bahan yang akan diteliti setelah material C-dots disintesis, yaitu pengujian pendaran bahan dengan lampu UV sebagai kajian sifat optik bahan pada tahap awal. Selain itu  besar celah energi (energi gap) untuk mengetahui sifat kelistrikan bahan dengan spektrometer UV-VIS. Melalui penelitian ini diharapkan singkong yang merupakan tanaman palawija yang melimpah di Indonesia dapat dimanfaatkan pada sektor industri yang strategis untuk sehingga mendorong penelitian kreatif dan berorientasi pada penerapan sains pada teknologi tepat guna kedepannya.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman yang cukup populer bagi masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya produksi panen tanaman ini setiap tahunnya. Dibandingkan pada tahun 2012 yang produksinya  sebesar 24 juta ton, produksi cassava/singkong pada tahun 2013 meningkat sebesar 25,5 juta ton (http://www.bps.go.id).

Peningkatan produksi panen tersebut sebanding dengan banyaknya manfaat singkong di mata masyarakat. Singkong atau ubi kayu dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Selain itu singkong juga diolah sebagai bahan olahan makanan seperti gethuk, sawut, tape, gaplek, tepung tapioka dan onggok. Pada tataran industri singkong dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan tepug tapioka

Secara umum singkong Singkong mengandung senyawa pati merupakan jenis polimer glukosa yang terdiri dari amilosa dan amilopektin (Hastuti, Puji, 2000 ). Melimpahya sumber karbon pada senyawa pati besar seperti pada diprediksi dapat direkayasa menjadi material Carbon Nanodots yang secara sederhana dikenal dengan C-dots.

C-dots  telah menjadi topik yang hangat untuk dikaji oleh para peneliti saat ini mengingat aplikasinya yang luas pada dunia optoelektronika, medik, dan bahkan energi terbarukan (Li., dkk, 2012). Luasnya aplikasi tersebut tidak lepas dari  kuatnya sifat pendaran (luminesensi) material tersebut pada daerah spektrum tampak setelah dipicu oleh sumber energi lain seperti sinar UV . Selain itu C-dots dapat disentesis dari berbagai macam bahan alam sebagai sumber karbon. Para peneliti seperti Rui Zang.,dkk mampu mensintesis C-dots dari jelaga lilin, Amit., dkk menggunakan PEG (Polyethilen Glikol) dengan beragam metode seperti plasma treatment (Jiang., dkk, 2010), elektrokimia (Shen., dkk, 2011) , maupun hydrothermal (Zang., dkk, 2012).

Dari uraian diatas menarik untuk dilakukan penelitian untuk menyintesis material luminesensi C-dots dari tanaman singkong. Melalui penelitian ini, diharapkan singkong yang merupakan tanaman palawija yang melimpah di Indonesia dapat dimanfaatkan pada sektor industri yang strategis, sehingga mendorong penelitian kreatif dan berorientasi pada penerapan sains pada teknologi tepat guna kedepannya. Selain itu manfaat penelitian ini bagi perkembangan pengetahuan adalah kontribusinya terhadap perkembangan sains dan terapan material nano (nanomaterial) dari karakterisasi sifat fisis bahan yang diteliti. Terlebih, material yang diteliti merupakan material organik dimana bahan yang tersedia di alam sangat melimpah sehingga potensi sumber karbon lain sebagai bahan dasar C-dots di Indonesia akan tergali. Sifat optik dan kelistrikan material luminesensi akan dikaji, sehingga dapat menjelas aplikasi hasil penelitian seperti bahan berpendar (tinta uang, LED, bioimaging), solar sel maupun fotokatalis.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menyintesis material berpendar C-dots dari sampah singkong.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyintesis material berpendar C-dots dari sampah kulit singkong dan mengkaji sifat optik dan kelistrikan bahannya.

1.4. Kontribusi dan Luaran Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan tentang material nano (nanomaterial) serta potensi aplikasi yang dapat diperoleh dari karakterisasi sifat fisis bahan yang dikaji. Terlebih, material yang dikaji merupakan material organik dimana bahan yang tersedia di alam sangat melimpah sehingga potensi sumber karbon lain sebagai bahan dasar C-dots di Indonesia akan tergali. Jelas akan ditelaah sifat optik dari Carbon Nanodots yang akan disintesis dan selanjutnya dapat diperluas kajiannya sehingga sifat kelsitrikan bahan. Sifat optik dan kelistrikan tersebut dapat menjelas aplikasi hasil penelitian seperti bahan berpendar (tinta uang, LED, bioimaging), solar sel maupun fotokatalis. Adapun luaran penelitian ini adalah kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan terapannya yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi maupun internasional. Jadi, melalui penelitian ini tanaman singkong kedepannya dapat dijadikan bahan pokok industri strategis yang mampu memperkuat penerapan sains terutama material luminesensi C-dots dari tanaman Singkong yang sangat melimpah di Indonesia.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Singkong

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, tanaman singkong diklasifikasikan sebagai berikut.

Kingdom 	: Plantae (tumbuh-tumbuhan)

Divisio		: Spermatophyta (Tumbuhan berbiji)

Subdivisio	: Angiospermae

Kelas		: Dicotyledonae

Ordo		: Euphorbiaceae

Genus		: Manihot

Species 	: Manihot esaculeta Crantz sin. Manihot utilisima Pohl.

Singkong /ubi kayu mempunyai banyak nama daerah, yaitu ketela pohon, ubi jenderal, ubi inggris, telo puhung, kasape, bodin (Jawa), sampeu, huwi jenderal (Sunda), kasbek(Ambon), dan ubi perancis (Padang) (Suprapti, 2005).

Singkong merupakan tanaman palawija yang cukup digemari oleh petani untuk dibudidayakan, hal ini ditandai dengan meningkatnya produksi singkong di Indonesia setiap tahunnya. Produksi singkong/ubi kayu di Indonesia selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan seperti tertera dalam tabel berikut ini :

| Tahun | Luas Panen(Ha) | Produktivitas(Ku/Ha) | Produksi(Ton) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 1.204.933,00 | 180,57 | 21.756..991,00 |
| 2009 | 1.175.666,00 | 187,46 | 22.039.145,00 |
| 2010 | 1.183047,00 | 202,17 | 23.918.118,00 |
| 2011 | 1.184.696,00 | 202,96 | 24.044.025,00 |
| 2012 | 1.129.688,00 | 214,02 | 24.177.372,00 |
| 2013 | 1.137.210,00 | 224,18 | 25.494.507,00 |

Sumber : http//www.bps.go.id

Secara umum singkong Singkong mengandung senyawa pati merupakan jenis polimer glukosa yang terdiri dari amilosa dan amilopektin (Hastuti, Puji, 2000 ). Adapun struktur amilosa dan amilopektin dapat ditunjukkan pada gambar.

Gambar 1.1. Stuktur Amilosa

Gambar 1.2. Stuktur Amilopektin

Melimpahya sumber karbon pada senyawa pati besar seperti pada diprediksi dapat direkayasa menjadi material Carbon Nanodots yang secara sederhana dikenal dengan C-dots.

2.2. C-dots

Carbon nanodots (C-dots) merupakan sebuah kelas nanomaterial karbon baru yang berukuran dibawah 10 nm. Material tersebut pertama kali diperoleh selama pemurnian dari single-walled carbon nanotube melalui proses elektroforensis pada tahun 2004. C-dots sekarang ini telah menarik perhatian para peneliti secara luas, karena kuatnya pendaran (fluorosensi) yang dimilikinya. Disamping itu, bahan dasar pembuatan material ini sangat melimpah dan murah.

Selama beberapa tahun terakhir ini, kemajuan yang telah dicapai mengenai kajian yang meliputi sintesis, sifat dan aplikasi C-dots telah dipaparkan oleh para peneliti.  Baker et-al menyebutkan C-dots berpotensi sebagai bahan dasar fotokatalis, konversi energi, maupun optoelektronika.

Inovasi dari berbagai macam sumber karbon di alam dalam sintesis C-dots juga terus mengalami perkembangan. Para peneliti seperti Rui Zang.,dkk mampu mensintesis C-dots dari jelaga lilin, Amit., dkk menggunakan PEG (Polyethilen Glikol) dengan beragam metode-metode tertentu.

Metode dalam sintesis C-dots secara umum diklasifikasikan kedalam dua cara, yaitu : metode top-down dan bottom-up. Pada metode top-down struktur-struktur karbon yang lebih besar dipecah menjadi C-dots, contohnya oksidasi elektrokima, arc-discharge dan teknik laser ablation. Pada metode bottom-up termasuk pembakaran/termal/hidrotermal, supported synthesis, mikrowave, metode pelarutan kimia dilakukan selama C-dots terbentuk dari bahan dasar (prekursor). Gambaran mengenai sintesis C-dots secara sederhana tambak pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1. Metode Arc-discharge		Gambar 2.2. Metode Laser-Ablation

Gambar 2.3. Metode Ultrasonik		Gambar 2.4 Metode Hidrotermal

Pada Gambar 2.1, C-dots diproduksi melalui metode Arc-discharge. Sintesis tersebut pertamakali dilakulan oleh Zhou., dkk untuk  mendemonstrasikan sintesis C-dots melalui teknik elektrokimia. Tim tersebut menumbuhkan multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) berdasarkan makalah scrolled graphenelayerson carbon  melalui chemical vapour deposition.

Gambar 2.2 menunjukkan sintesis C-dots melalui metode Laser-Ablation. Sintesis ini dilakukan oleh Sun et-al dengan cara penekanan panas (hot-pressing) sebuah campuran dari serbuk grafit dan semen yang kemudian dibakar, curing, dan annealing dibawah aliran gas argon pada suhu 900° C pada tekanan 75 kPa. Agar pendaran maksimum mereka memperlakukan pasivasi permukaan C-dots menggunakan  polimer seperti polietilen glikol, polipropionil-etilenimin-co-etilenimine. Setelah C-dots murni dipisahkan dari air melalui proses dialisis, yang kemudian disentrifugasi.

Dapat kita lihat pada gambar 2.2 C-dot disintesis melalui proses ultrasonik. Sintesis tersebut dilakukan oleh Kang.,dkk  yang menyintesis C-dots dari glukosa. Hasilnya C-dots tersebut memiliki pendaran dengan area spektrum yang luas dari sinar tampak hingga mendekati infrared.

Adapun metode yang paling sederhana yang terus dikembangkan saat ini adalah metode Hidrotermal seperti tampak pada gambar 2.4. Para peneliti seperti Zhu,.dkk mampu memproduksi C-dots dengan bahan dasar susu kedelai yang memperlihatkan aktivitas elektrokatalis yang baik  terhadap pengurangan oksigen. Adapun Sahu., dkk mampu menyintesis C-dots dari bahan dasar jus jeruk melalui metode yang sama.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Alur Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Eksperimen dilakukan di tempat yang berbeda-beda, yaitu :

- Pembuatan C-dots dilakukan di Laboratorium Fisika Terapan Jurusan Fisika dan FMIPA  Unnes.

- Untuk mengetahui absorbansi C-dots, C-dots yang disintesis diuji melalui spektrometer UV-VIS di Laboratorium Fisika Material Jurusan Fisika FMIPA Unnes dan kemudian dianalisis energi band-gap.

- Untuk mengetahui pada ikatan mana  rantai karbon terputus, C-dots yang telah disintesis diuji melalui FTIR (Fourier Transform Infrared and Raman Spectroscopy) di Laboratorium Kimia FMIPA Unnes.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- Neraca digital		 9. Gelas ukur

- Gelas kimia			10. Blender

- Spatula 		11. Mortar

- Magnetic stirrer	12. Microwave

- Pisau

- LAMPU UV 15 W

- Photolumenesensi (PL)

- Spektrometer UV-VIS

- FTIR (Fourier Transform Infrared and Raman Spectroscopy)

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- Kulit singkong

- HCl 0,1 M

- NaOH 0,1 M

3.3. Prosedur Penelitian dan Skema Penelitian

Pada  penelitian ini C–dots disintesis melalui metode hidrotermal secara bertahap yang terdiri dari:

- Tahap persiapan bahan

Bahan utama dalam penelitian ini, yaitu sampah singkong diperoleh dari daerah sekitar Unnes. Daerah Unnes terutama di kecamatan Gunung Pati merupakan daerah yang subur sehingga singkong yang digunakan sebagai bahan dasar material luminesensi memiliki sumber senyawa karbon yang banyak. Sintesis sederhana material luminesensi diawali dengan memproses singkong menjadi tepung mutu teknis yang dapat digunakan

- Tahap sintesis C-dots

Variabel bebas yang digunakan dalam penilitian ini adalah massa serbuk kulit singkong dari hasil tahap persiapan bahan. Dengan variasi massa tertentu, ubi kayu/ singkong ditambahkan dalam 20 ml larutan HCl 0,1 M dan diaduk dalam magnetik stirer selama 1 jam dengan suhu dikontrol pada temperatur 30°C. Pemberian asam tersebut bertujuan untuk memecah senyawa polimer seperti selulosa, dan pektin sehingga terbentuk senyawa karbohidrat yang lebih sederhana (hidrolisis). Hasil dari hidrolisis tersebut kemudian dinetralkan pHnya dengan  larutan 20 ml basa kuat  NaOH 0,1 M. Pada tahap ini temperatur pada magnetik stirer dinaikkan pada suhu 100°C. Reaksi eksotermis pada penambahan basa kuat ini menghasilkan panas sehingga rantai karbon pada bahan tersebut dapat putus dan menghasilkan C-dots.

- Tahap Pengujian dan Karakterisasi

Pengujian mengenai berpendar dan tidaknya bahan yang telah disintesis dilakukan melalui pengujian sederhana dengan lampu UV 15 W dan Photolumenesensi (PL). Jika bahan berpendar maka C-dots terbentuk, kemudian bahan yang dapat berpendar dikarakterisasi menggunakan spektrometer UV-VIS untuk mengetahui band-gap C-dots tersebut. Adapun untuk mengetahui pada ikatan mana rantai karbon terputus, C-dots yang berhasil disintesis tersebut dilakukan karakterisasi menggunakan FTIR (Fourier Transform Infrared and Raman Spectroscopy).

Secara sederhana skema penelitian secara sistematik dan lengkap  alur dan luaran penelitian dapat dipahami melalui gambar berikut:

Pembuatan Tepung Singkong

Variasi massa  tepung singkong

SKEMA PENELITIAN

Singkong

1. Tahap Awal Penelitian (bahan dasar dan pengaturan parameter

Tahap Sintesis

Metode Hydrothermal

1. Pemanasan 225℃

2. Bottom up (reaksi asam basa)

Karakterisasi

1. sifat Optik (Lampu UV dan PL)

2. sifat kelistrikan (Spektrometer UV VIS)

C-dots Singkong

3. Output 				2. Proses Sintesis dan Karakerisasi

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Penelitian

| No | Jenis Pengeluaran |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bahan dan Peralatan Penelitian |  |  |
|  | a. | Peralatan |  |
|  |  | Blender | Rp 400.000,00 |
|  |  | Alu | Rp 60.000,00 |
|  |  | Mortar | Rp 50.000,00 |
|  |  | Sendok 2 lusinx@25.000 | Rp 50.000,00 |
|  |  | Spatula 6x@10.000 | Rp 60.000,00 |
|  |  | Gelas Kimia | Rp 100.000,00 |
|  |  | Pisau 4x@25.000 | Rp 100.000,00 |
|  | b. | Sewa Alat |  |
|  |  | Magnetik stirer | Rp 400.000,00 |
|  |  | Spektrometer UV-VIS : 15 sampel x @ 20.000 | Rp 150.000,00 |
|  |  | FTIR: 15 sampel x @ 100.000 | Rp1.500.000,00 |
|  |  | Microwave | Rp 100.000,00 |
|  |  | Fotolumensensi 6 sampel x @ 150.000 | Rp 900.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp4.370.000,00 |
|  | b. | Bahan Habis Pakai |  |
|  |  | Singkong : 2 Kg x120 x@ 4.000 | Rp 950.000,00 |
|  |  | HCl : 1 liter x 4 x@15.000 | Rp 60.000,00 |
|  |  | NaOH : 1 liter x 4 x@15.000 | Rp 60.000,00 |
|  |  | Aquadest : 2 liter x 120x@1.000 | Rp 240.000,00 |
|  |  | Timbangan Digital | Rp 300.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp 1.610.000,00 |
| 2 | Perjalanan |  |  |
|  | a. | Biaya perjalanan dengan kendaraan umum karakterisasi bahan 4 orang x @ 250.000 | Rp1.000.000,00 |
|  | b. | Transportasi local 4 orang x @ 250.000 | Rp1.000.000,00 |
|  | c. | Akomodasi dan Transportasi seminar 4x@ 500.000 | Rp 200.000,00 |
|  | Sub total |  | Rp2.200.000,00 |
| 3 | Lain-lain |  |  |
|  | a | Penggandaan | Rp 100.000,00 |
|  | b | Seminar 4x250.000, | Rp1.000.000,00 |
| Sub total |  |  | Rp1.100.000,00 |
|  |  | Jumlah Anggaran Penelitian | Rp9.260.000,00 |

4.1. Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Bulan ke - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Studi Literatur |  |  |  |  |  |
| 2. | Tahap Persiapan |  |  |  |  |  |
| 3. | Perangkaian Alat |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyediaan Bahan Baku |  |  |  |  |  |
| 5. | Tahapan Proses Penelitian |  |  |  |  |  |
| 6. | Perhitungan dan Analisis Hasil |  |  |  |  |  |
| 7. | Pembuatan laporan Akhir dan Revisi |  |  |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

Akbar.,dkk. 2013. Pengaruh Waktu Simpan Film Plastik Biodegradasi Dari Pati Kulit Singkong Terhadap Sifat Mekanikalnya. Jurnal Teknik Kimia USU 2, no. 2.

Baker,dkk. 2010. Luminescent carbon nanodots: emergent nanolights. Angewandte Chemie International Edition 49.38 : 6726-6744.

Jiang, H.Q., dkk. 2010. New Strategy for Synthesis and Functionalization of Carbon Nanoparticles. Langmuir.Vol.26. No.3: 1991-1995

Li, Haitao.,dkk. 2012. Carbon nanodots: synthesis, properties and applications. J. Mater. Chem. 22: 24230-24253

Sahu, Swagatika,dkk. 2012. Simple one-step synthesis of highly luminescent carbon dots from orange juice: application as excellent bio-imaging agents. Chemical Communications 48.70: 8835-8837.

Shen, Jianhua., dkk. 2011. Facile preparation and upconversion luminescence of graphene quantum dots. Chem. Commun. 47: 2580-2582

Suprapti, M.L. 2005. Tepung Tapioka Pembuatan dan Pemanfaatannya. Yogyakarta : Kanisius

Zhang., dkk. 2012. Protein as the source for synthesizing fluorescent carbon dots by a one-pot hydrothermal route. RSC Adv.Vol. 2. No. 23: 8599-8601.

Zhao., dkk. 2013. An absolutely green approach to fabricate carbon nanodots from soya bean grounds. 3: 20662-20665

Zhu., dkk. 2012. Bifunctional fluorescent carbon nanodots: green synthesis via soy milk and application as metal-free electrocatalysts for oxygen reduction. Chemical Communications 48.75: 9367-9369.