PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

AL-GASMIT “ALARM GAS LIMIT” SEBAGAI PENGENALAN ALAT PENANDA GAS AKAN HABIS

BIDANG KEGIATAN:

PKM KARSA CIPTA

Diusulkan oleh:

Akbar Rizki Mardiawan	(5212415004)

Fajar Satrio A	ji           	(5212415005)

Lukman Hakim		(5302414005)

Ali Nur Fathoni	       	(5301413082)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL.............................................................................................. | i |
| --- | --- |
| HALAMAN PENGESAHAN................................................................................... | ii |
| DAFTAR ISI.............................................................................................................. | iii |
| RINGKASAN............................................................................................................. | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN.......................................................................................... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah....................................................................................... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah................................................................................................ | 2 |
| 1.3 Tujuan................................................................................................................... | 2 |
| 1.4 Luaran Yang Diharapkan..................................................................................... | 2 |
| 1.5 Manfaat................................................................................................................ | 3 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA................................................................................. | 4 |
| 2.1 Gas LPG (liquefied Petroleum Gas)..................................................................... | 4 |
| 2.2 Regulator.............................................................................................................. | 4 |
| 2.3 Sensor Tekanan Gas............................................................................................. | 5 |
| 2.4 Mikrokontroller.................................................................................................... | 5 |
| 2.5 Buzzer................................................................................................................... | 6 |
| BAB 3 METODE PELAKSANAAN......................................................................... | 7 |
| 3.1 Observasi.............................................................................................................. | 7 |
| 3.2 Alat dan Bahan..................................................................................................... | 7 |
| 3.3 Perencanaan desain Alat........................................................................................... | 13 |
| 3.4 Pelaksanaan Program............................................................................................ | 13 |
| 3.5 Evaluasi Pelaksanan Program........................................................................... | 13 |
| 3.6 Pemasangan.......................................................................................................... | 14 |
| 3.7 Pengujian.............................................................................................................. | 14 |
| BAB 4 BIAYA DAN JADWAL................................................................................ | 14 |
| 4.1 Anggaran Biaya.................................................................................................... | 14 |
| 4.2 Jadwal Kejadian.................................................................................................... | 14 |
| DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. | 15 |
| LAMPIRAN............................................................................................................... | vi |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbingi................. | x |
| --- | --- |
| Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan................................................ | xi |
| Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas........ | xii |
| Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Panitia.............................................. | xiii |
| Lampiran 5. Gambaran Teknologi Yang Akan Diterapkembangkan.......... | xiv |
| Lampiran 6. Gambaran bentuk benda yang akan dibuat................................. | xv |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1. Kompor Gas............................................................................ | 8 |
| --- | --- |
| Gambar 2. Gas LPG................................................................................. | 8 |
| Gambar 3. Regulator................................................................................ | 8 |
| Gambar 4. Selang..................................................................................... | 8 |
| Gambar 5. Klem....................................................................................... | 9 |
| Gambar 6. Pipa Cabang 3......................................................................... | 9 |
| Gambar 7. Sensor Tekanan Gas………................................................... | 9 |
| Gambar 8. Mikrokontroler……............................................................... | 9 |
| Gambar 9. Buzzer.................................................................................... | 10 |
| Gambar 10. Kabel.................................................................................... | 10 |
| Gambar 11. Gunting................................................................................ | 10 |
| Gambar 12. Obeng................................................................................... | 10 |
| Gambar 13. Solder................................................................................... | 11 |
| Gambar 14. Tinol..................................................................................... | 11 |
| Gambar 15. Baterai Holder...................................................................... | 11 |
| Gambar 16. Baterai ................................................................................. | 11 |
| Gambar 17. Tang..................................................................................... | 12 |
| Gambar 18. Desain Rangkaian Alat………………………………….. | 13 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1. Anggaran Biaya....................................................................... | 14 |
| --- | --- |
| Tabel 2. Jadwal Kegiatan......................................................................... | 14 |

RINGKASAN

Kompor gas dalam prosesnya memerlukan tekanan gas yang stabil agar didapat kualitas api yang baik dan seragam ,untuk menuju tekanan gas yang stabil dan sesuai tekanan gas yang diharapkan maka digunakanlah alat yang berfungsi untuk mengatur tekanan keluar atau tekanan gas yang menuju ke kompor yang disebut dengan regulator, regulator ini mampu memberikan asupan gas 6 sampai 7 bar atau berkisar 2,33-3,27 kPa. Dalam  mengembangkan teknologi perlu adanya inovasi sehinnga akan timbul daya tarik tersendiri. Pengenalan alat penanda gas habis ini merupakan salah satu implementasi dari pengambangan teknologi tersebut,inovasi ini mengkombinasikan  antara regulator dengan sistem alarm. Adapun teknologi yang akan digunakan untuk penerapan alarm pada regulator ini adalah alarm dengan sistem sensor tekanan,sistem sensor alarm ini akan mengeluarkan bunyi apabila kapasitas gas dalam tabung mulai habis atau berkurang mendekati batas yang ditentukan ketika melewati regulator. Tujuan dibuatnya AL-GASMIT yaitu : (1)  Merancang dan membuat AL-GASMIT “Alarm Gas Limit” sebagai Pengenalan Alat Penanda Gas Habis. (2) Mengembangkan teknologi AL-GASMIT dengan mudah dan efektif.  (3) Pemberi tanda ketika gas akan habis (4) Meminimalisir  kemungkinan kegagalan memasak. (5)  Menerapkan AL-GASMIT “Alarm Gas Limit” kepada masyarakat luas. AL-GASMIT ini juga sebagai piranti untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan kretivitas mahasiswa dalam bidang teknologi dan ilmu terapan. Target dari Al-GASMIT yaitu menjadi produk yang mampu diaplikasikan dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Waktu yang dibutuhkan dalam membuat AL-GASMIT yaitu 4 bulan . Perancangan dan membuat AL-GASMIT dengan mengkombinasikan regulator dengan piranti tertentu seperti alarm gas detector (alat pendeteksi tekanan gas),mikrokontrol,baterai,dan buzzer, yang dirangkai mulai dari saluran regulator menuju alarm gas detector sebagai alat pendeteksi gas kemudian menuju mikrokontroler lalu dilanjutkan ke buzzer sebagai alarm yang mengeluarkan bunyi. Dalam membangun AL-GASMIT menggunakan  mikrokontroler yang merupakan sistem pengendali pada tekanan gas.

BAB 1. PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia banyak orang yang memakai kompor LPG (Liquefied Petroleum Gas) karena pengaruh kebijakan pemerintah yang mengkonversi dari minyak tanah ke LPG sebagai bahan bakar kompor sehingga penggunaan kompor berbahan gas LPG semakin banyak dan meluas,namun setiap program dalam kebijakan mempunyai kelebihan dan kekurangan ,masih banyak permasalahan yang berada dirumah tangga saat ini entah karena ketidakpahaman penghuni rumah atau keluarga yang disibukan dengan aktivitasnya sehingga mereka pun hanya memakai saja tetapi tidak sedikit pun memperhatikan pada fasilitas alat yang dipakai. Hal tersebut  merupakan dampak kecil dari masalah yang dihadapi dalam rumaah tangga suatu keluarga karena kurang memperhatikan alat yang digunakan. Suatu saat akan terasa lebih repot lagi disaat dirumah tersebut sedang memasak tiba-tiba kompor yang sedang menyala mati. Akhirnya keluarga tersebut harus mendadak membeli gas LPG isi ulang agar dapat melanjutakan memasak kembali,jika masakan yang dimasak adalah masakan yang jenisnya dapat ditunda dilain waktu itu tidak menimbulkan masalah , namun jika jenis masakan yang dimasak harus dimasak sekali jadi,maka kemungkinan akan timbul masalah seperti kegagalan memasak atau masakannya tidak jadi matang,tentunya bukan hal itu yang diharapkan kita semua. Dari sinilah timbul masalah mengapa hal tersebut terjadi,dan ide ini  pun muncul dan teruraikan didalam dalam program kreativitas mahasiswa karsa cipta yang berjudul AL-GASMIT “Alarm Gas Limit” yang berinovasikan memberikan pertanda berupa bunyi jika isi gas dalam tabung LPG mulai habis dan melewati batas minimum yang telah ditentukan. Sebagian besar masyarakat acuh terhadap permasalahan ini karena masalah ini dipandang sederhana,jika fenomena ini terus terjadi bukan tidak mungkin terjadi ketidaklancaran didalam proses memasak.

Oleh karena itu kami mencoba membuat sebuah rancangan alat pertanda gas

Habis yang berguna untuk mengurangi atau meminimalisir resiko terjadinya ketidaklancaran memasak yang kemungkinan ketika kita sedang terdesak harus menggunakan waktu dengan efektif. Dimana sistem kerja alat ini cukup sederhana dengan memanfaatkan sirkulasi gas yang mengalir melalui regulator akan disalurkan ke alarm gas deyector (alat pendeteksi tekanan gas) lalu masuk ke mikrokontroler sehingga memberikan sinyal kepada buzzer (alarm bunyi) agar mengeluarkan suara atau bunyi sebagai penanda isi gas LPG akan habis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa untuk menumbuhkan rasa ketertarikan pada musik tradisional perrlu adanya upaya mengatasi permasalahan tersebut, oleh karena itu permasalahan yang akan dibahas adalah:

1.   Bagaimana menciptakan Al-GASMIT “Alarm Gas Limit”

sebagai Pengenalan Alat Penanda Gas akan Habis?

2.   Bagaimana cara kerja Al-GASMIT “Alarm Gas Limit”

sebagai Pengenalan Alat Penanda Gas akan Habis?

3.   Bagaimana penerapan Al-GASMIT “Alarm Gas Limit”

sebagai Pengenalan Alat Penanda Gas akan Habis?

1.3 Tujuan

Program kreativitas ini mempunyai tujuan yaitu:

1.   Perancangan  dan  pembuatan Al-GASMIT “Alarm Gas Limit”

sebagai Pengenalan Alat Penanda Gas akan Habis.

2.   Mengembangkan teknologi Al-GASMIT “Alarm Gas Limit”

sebagai Pengenalan Alat Penanda Gas akan Habis yang mudah, paraktis dan    efektif.

3.  Menerapkan Al-GASMIT “Alarm Gas Limit” kepada masyarakat

luas.

1.4 Luaran Yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari Program Kreatifitas Mahasiswa ini antara lain sebagai berikut:

- Terciptanya sebuah Al-GASMIT “Alarm Gas Limit”

sebagai Pengenalan Alat Penanda Gas akan Habis yang mudah   digunakan,efektif dan efisien.

- Tercipta  media  yang  efektif  dalam  memperkenalkan

AL-GASMIT “Alarm Gas Limit”.

3.  Meningkatnya  kreativitas  mahasiswa  dalam  bereksperimen  dan menemukan hasil karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

4.  Menghasilkan suatu produk yang mampu diaplikasikan dan bermanfaat dalam upaya mengembangkan teknologi.

5.   Memantapkan jati diri intelektual mahasiswa sebagai cerminan

masyarakat  ilmiah.

1.5 Manfaat

Kegunaan dari Program Kreatifitas Mahasiswa bidang Karsa Cipta (PKM-KC)

ini adalah:

1.   Kegunaan ditinjau dari segi Ilmu Pengtahuan dan Teknologi:

a. Mengembangkan  teknologi  AL-GASMIT “Alarm Gas Limit” sebagai Pengenalan Alat Penanda yang mudah digunakan, efektif dan efisien.

b. 	Membuat   dan   mengaplikasikan   inovasi teknologi   aplikatif   dengan AL-GASMIT “Alarm Gas Limit” dalam memperkenalkan musik tradisional.

c.   Merangsang dan mengembangkan kreativitas.

2.   Kegunaan ditinjau dari segi masyarakat:

a. 	Memberikan salah satu solusi dalam upaya mengurangi atau meminimalisir resiko ketidaklancaran dalam proses memasak

b.	Menciptakan alat yang mampu memberikan inovasi terhadap perkembangan teknologi terapan

3.   sebagai piranti untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan

mengembangkankreativitas mahasiswa dalam bidang teknologi dan

ilmu terapan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Gas LPG Liquefied Petroleum Gas  merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C3H8) dan butana (C4H10) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana (C5H12) yang dicairkan. Elpiji lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap Elpiji cair dalam tabung sekitar 5.0 – 6.2 Kg/cm2.

Sumber:

http://www.tradeboss.com

https://bluegas.wordpress.com/2010/01/14/apakah-pengertian-lpg/

2.2 Regulator

Regulator adalah alat pengatur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabung supaya aliran gas menjadi konstan.

Sumber:

http://kompasiana.com

https://wahabxxxxx.wordpress.com/2011/04/18/regulator-tabung-gas/

2.3 Sensor Tekanan Gas

Sensor  adalah sensor untuk mengukur tekanan suatu zat. Prinsip kerja dari sensor tekanan itu sendiri adalah mengubah tegangan mekanik menjadi listrik. Kurang ketegangan didasarkan pada prinsip bahwa tahanan pengantar berubah dengan panjang dan luas penampang.

Sumber:

http://digiwarstore.com

http://komponenelektronika.biz/sensor-tekanan.html

2.4 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output perangkat lunak yang digunakan dengan sistem pemrograman.

Sumber:

http://jarzebsski.com

http://hamdan61.co.id/2013/12/pengertian-mikro-kontrol.html

2.5 Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm).

Sumber:

http://rapidonline.com

https://juniarto1985.wordpress.com/2010/08/16/buzzer/

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Dalam pembuatan alat ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu :

3.1 Observasi

Ini merupakan tahap awal yang  mana dalam  tahap ini kita akan  mengevaluasi terhadap alat alat sejenis sudah ada untuk mengambil kesimpulan terhadap kelemahan dan kekurangan yang perlu dibenahi dari alat yang sudah ada. Pada tahapini  pula kita akan mencari poin-poin dimana letak titik kelemahan tersebut . Sehingga kita akan mengetahui apakah rancangan AL-GASMIT ini perlu tambahan sistem dalam pengembangannya.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan AL-GASMIT “Alarrm Gas Limit” sebagai penganalan alat penanda gas habis adalah sebagai berikut:

Bahan yang digunakan yaitu:

- Kompor Gas

- Gas LPG 3 kg

- Regulator

- Selang gas

- Klem 5 buah

- Pipa cabang  tiga

- Sensor  Tekanan Gas  (MPX5100)

- Mikrokontroler Arduino Mega

- Buzzer

- Kabel

- Baterai 9 volt

- Baterai Holder

Alat yang digunakan yaitu	:

- Gunting

- Obeng

- Solder

- Tinol

- Tang

Gambar 1. Kompor                              Gambar 2. Gas LPG

Sumber:http://tokopedia.com               Sumber:http://www.tradeboss.com

Gambar 3. Regulator                                Gambar 4. Selang

Sumber:http://kompasiana.com               Sumber:http//sirkulasigas.com

Gambar 5. Klem                                       Gambar 6. Pipa Cabang Tiga

Sumber:http://klempengencang.com        Sumber://leisureshop.om.om.uk

Gambar 7. Sensor Tekanan Gas  MPX5100          Gambar 8. Mikrokontroler Mega

Sumber:http://digiwarstore.com             	        Sumber:http://jarzebski.pl

Gambar 9. Buzzer                                       Gambar 10. Kabel

Sumber:http://Rapidonline.com                  Sumber:http://kabelproyek.com

Gambar 11. Gunting                      Gambar 12. Obeng

Sumber:http://dediperabot.com     Sumber:http://infoklasika.print.kompas.com

Gambar 13. Solder                                            Gambar 14. Tinol

Sumber:http:// Listriku.co.id                             Sumber:http://tinolpage.com

Gambar 15. Baterai Holder                                Gambar 16. Baterai 9 volt

Sumber:http://elektronikakomponen.com          Sumber:http:// arussource.uk

Gambar 17. Tang

Sumber:http://hiumotor.com

3.3 Perencanaan Desain Alat

Mikrokontroler	          Buzzer

Sensor Tekanan

Gas

Pipa

Kompor       Cabang Tiga

Gas LPG

Regulator

Gambar 18. Desain Rangkaian AL-GASMIT

3.4 Pelaksanaan Program

Dari uraian permasalahan dan tujuan di atas serta dari hasil evaluasi dan    pengamatan terhadap permasalahan yang dihadapi para pengguna kompor gas dan solusi atau teknologi yang sudah pernah, Kita akan membuat suatu alat atau piranti tambahan pada regulator  yang praktis dan efisien yang terdiri dari sensor tekanan gas, mikrokontroler,buzzer dan alat ini selain sebagai penanda ketika isi gas LPG akan habis

3.5 Evaluasi Pelaksanaan Program

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi hasil dari pelaksanaan program dan akan dilakukan pembenahan serta pengembangan yang diperlukan agar menghasilkan sebuah piranti yang benar-benar bermanfaat praktis dan efisien. Dalam tahap terakhir ini evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari awal hingga akhir. Pengecekan tiap komponen serta pengidentifikasian sistem yang bekerja untuk selanjutnya akan dilakukan pengembangan.

3.6 Pemasangan

Pada proses pemasangan semua komponen yang terdiri dari selang gas yang digunakan sebagai sirkulasi gas dan s 1,50 meter, kemudian 5 klem untuk mengencangkan antar sambungan,kemudian sensor tekanan gas untuk mendeteksi tekanan gas,dan mikrokontroller sebagi prosesor untuk mengolah inputan dari sensor dan mengirimnya ke buzzer, dan buzzer sebagai kendali output suara. Semua komponen tersebut dirangkai menjadi satu sehingga AL-GASMIT siap digunakan.

3.7 Pengujian

Semua alat dan bahan yang dirangkai dan sudah diuji sehingga AL-GASMIT “Alarm Gas Limit” dapat menjadi salah satu alat yang dapat digunakan sebagai alat penanda gas akan habis.AL-GASMIT juga diperkenalkan kepada khalayak umum dan dapat dipakai secara langsung, sehingga masyarakat merasakan kebermanfaatannya.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Rekapitulasi anggaran biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang | Rp 190.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 1.555.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp 1.050.000,00 |
| 4 | Lain-lain | Rp 2.150.000,00 |
| Jumlah |  | Rp 4.945.000,00 |

Tabel 1. Ringkasan Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

Kegiatan dalam membuat AL-GASMIT  dilaksanakan selama 4 bulan. Berikut susunannya:

| NO | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan alat dan bahan |  |  |  |  |
| 2 | Perancangan komponen |  |  |  |  |
| 3 | Perancangan perangkat lunak |  |  |  |  |
| 4 | Pemasangan |  |  |  |  |
| 5 | Pengujian |  |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

## Helena , Putri. 2015. Artikel Komponen Teori Elektronika Akses di lam http://putriahelena.com/2015/01/makalah-tentang-elpiji.html pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 19.00 WIB.

## Kurniawan. 2008. Macam Macam Sensor Akses di laman http://x sensor232.co.id/2008/11/sensor.html pada tanggal 1 September 2015 pukul 10.00 WIB.

## Setiawan, Fajar. 2014. Sensor Tekanan Akses di laman http://fajarsetiawan1994.co.id/2014/03/sensor-tekanan.html pada tanggal 3 April 2014 pukul 16.30 WIB.

Wijanarko, Bambang. 2012. Mikrokontroler Akses di laman http://www. kajianpustaka.com/2012/10/mikrokontroller-at89c51-arsitektur-dan .html pada tanggal 3 September 2015 pukul 11.38 WIB.

Juniarto.2010. Buzzer Akses dilaman

https://juniarto1985.wordpress.com/2010/08/16/buzzer/ pada tanggal

16 Agustus 2010 pukul  14.07 WIB.

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantisasi | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obeng |  | 2 buah | Rp 25.000,00 | Rp 50.000,00 |
| Solder |  | 1 set | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 |
| Tinol |  | 1 roll | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 |
| Tang |  | 1 buah | Rp 35.000,00 | Rp 35.000,00 |
| Gunting |  | 1 buah | Rp 10.000,00 | Rp 10.000,00 |
| SUB TOTAL |  |  |  | Rp 190.000,00 |

2. Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gas LPG |  | 1 buah | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 |
| Kompor Gas |  | 1 buah | Rp 250.000,00 | Rp 250.000,00 |
| Regulator |  | 1 buah | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 |
| Selang |  | 2 meter | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 |
| Klem |  | 5 buah | Rp 6.000,00 | Rp 30.000,00 |
| Pipa Cabang 3 |  | 1 buah | Rp 10.000,00 | Rp 10.000,00 |
| Sensor Tekanan |  | 1 buah | Rp 80.000,00 | Rp 80.000,00 |
| Mikrokontroler |  | 1 buah | Rp 650.000,00 | Rp 650.000,00 |
| Buzzer |  | 1 buah | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 |
| Kabel |  | 1 roll | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 |
| Baterai |  | 2 buah | Rp 15.000,00 | Rp 30.000,00 |
| Baterai Holder |  | 1 buah | Rp 5.000,00 | Rp 5.000,00 |
| SUB TOTAL |  |  |  | Rp 1.555.000,00 |

3. Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuan titas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang-Surabaya | Membeli barang elektronik dan peralatan penunjang lainnya | 2 | Rp 150.000,00 | Rp 300.000,00 |
| Semarang-Jakarta | Pengujian produk | 3 | Rp 250.000,00 | Rp 750.000,00 |
| SUB TOTAL |  |  |  | Rp 1.050.000,00 |

4. Lain-lain (Adminitrasi berupa alat bantu dan tulis)

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantit As | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa computer | Pembuatan Sketch | 5 bulan | Rp 300.000 | Rp 1.500.000,00 |
| Kertas Kuarto A4 80 gram | Pembuatan Laporan | 1 rim | Rp 50.000 | Rp 150.000,00 |
| Tinta printer | Mencetak | 3 pack | Rp 50.000 | Rp 150.000,00 |
| Sewa Kamera digital | Dokumentasi | 3 bulan | Rp 100.000 | Rp 300.000,00 |
| Penggandaan dan jilid laporan | Laporan | 5 kali | Rp 50.000 | Rp 250.000,00 |
| SUB TOTAL |  |  |  | Rp 2.150.000,00 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akbar Rizki Mardiawan/ 5202415002 | Teknik Mesin |  | 18 jam / minggu | Survei material pembuatan proposal |
| 2 | Fajar Satrio Aji/ 5212415005 | Teknik Mesin |  | 18 jam / mingu | Survei material pembuatan proposal, |
| 3 | Ali Nur Fathoni/ 5301413086 | Pendidikan Teknik Otomotif |  | 18 jam / minggu | Survei material pembuatan proposal, |
| 4 | Lukman Hakim/ 5302414005 | Pendidikan Teknik Otomotif |  | 18 jam / minggu | Survei material pembuatan proposal, |

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Hendak diterapkan

Gas LPG jika isinya

Akan habis akan mengalirkan

Sedikit gas

Sensor tekanan gas akan

Menangkap gas yang

Mengalir sedikit ,dan mengirim

kan data yang berupa sinyal

kepada mikrokontroler

Setelah menerima data  dari

Sensor,mikrokontroler  memproses data mengirimkannya ke buzzer

Data yang dikirim oleh mikro                                  kontroller diterimadan dikeluarkan oleh

Buzzer dalam bentuk suara

Dan buzzer mengeluarkan suara

ketika gas akan habis karena  sudah

melewati batas yang ditentukan oleh

mikrokontroler

Lampiran 6. Gambaran bentuk benda yang akan dibuat