Program Penelitian Mahasiswa

PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA

PENGEMBANGAN KATALIS BASA HETEROGEN

BERBAHAN DASAR LIMBAH TULANG AYAM

UNTUK SINTESIS BIODIESEL

Oleh :

Wijianto			4311412049

Tirnojo Ikhsan Ramdhani	4311412052

Atik Setyani			4311412013

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MARET, 2015

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA

- Judul Penelitian			: Pengembangan Katalis Basa Heterogen Berbahan Dasar Limbah  Tulang Ayam untuk Sintesis Biodiesel

- Bidang Penelitian			: MIPA

- Ketua Peneliti

- Nama				: Wijianto

- Jenis Kelamin			: Laki-laki

- NIM				: 4311412049

- Semester				: VI

- Fakultas/Jurusan/Program Studi	: FMIPA/Kimia/Kimia

- Pusat Penelitian			: Laboratorium

- Alamat Ketua Peneliti

- Alamat Jur/Prodi/Telp/Fax/E-mail	: Gedung D6 lantai 2 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang/024-8508035/024-8508035/kimia@unnes.ac.id

- Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail	: Desa Pelemgede RT 02 RW 02

Kec.Pucakwangi Kab.Pati/+6285640201764/wijianto@students.unnes.ac.id

- Jumlah Anggota Peneliti		: 2 orang

- Nama Anggota			: Tirnojo Ikhsan Ramdhani (4311412052) dan Atik Setyani (4311412013)

- Lokasi Penelitian			: Laboratorium Kimia Anorganik dan Kimia Bioorganik Gedung D8 FMIPA Unnes

- Kerjasama dengan Institusi Lain

- Nama Institusi			: KFC Pemuda Semarang

- Alamat				: Jalan Pemuda No.53 A

- Telepon/Fax/E-mail		: 024-8415114

- Lama Penelitian			: 5 bulan

- Biaya yang diperlukan

- Sumber dari Lembaga Penelitian

Universitas Negeri Semarang	: Rp 3.919.500,00

- Sumber lain				: Rp               0.00                   +

Jumlah				: Rp 3.919.500,00

Semarang, 31 Maret 2015

Menyetujui,

Dekan Fakultas					Ketua Peneliti

Prof. Dr.Wiyanto, M. Si.				Wijianto

NIDN. 0012106309				NIM. 4311412049

Menyetujui

Ketua LP2M Unnes,

Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.

NIDN. 0027106405

- Judul Penelitian

Pengembangan Katalis Basa Heterogen Berbahan Dasar Limbah Tulang Ayam untuk Sintesis Biodiesel

- Ruang Lingkup

Ruang lingkung penelitian ini adalah MIPA, khususnya bidang energi baru dan terbarukan yang merupakan salah satu bidang penelitian unggulan perguruan tinggi yang ada di Universitas Negeri Semarang.

- Latar Belakang Masalah

Energi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Sebagian besar kebutuhan energi masih dipasok dari sumber alam yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang cepat atau lambat pasti akan habis ketersediaannya. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari dan mengembangkan sumber energi alternatif yang terbarukan. Salah satunya adalah biodiesel.

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang diproduksi dengan reaksi transesterifikasi dan esterifikasi minyak tumbuhan atau lemak hewan dengan alkohol rantai pendek seperti metanol dengan bantuan katalis yang bersifat asam atau basa. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam hayati, Indonesia memiliki banyak sekali sumber minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan biodiesel.

Pembuatan biodiesel umumnya dilakukan dengan menggunakan katalis basa homogen seperti NaOH dan KOH karena memiliki kemampuan katalisator yang lebih tinggi dibandingkan dengan katalis lainnya. Akan tetapi, penggunaan katalis ini memiliki kelemahan yaitu sulit dipisahkan dari campuran reaksi sehingga tidak dapat digunakan kembali dan pada akhirnya akan ikut terbuang sebagai limbah yang dapat mencemarkan lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, pembuatan biodiesel dapat dilakukan dengan menggunakan katalis basa heterogen seperti CaO.

CaO saat ini adalah salah satu katalis heterogen yang banyak dan mudah digunakan karena merupakan bahan yang ramah lingkungan. Secara umum, CaO dapat diperoleh dari Ca(NO3)2 atau Ca(OH)2, akan tetapi bahan-bahan tersebut relatif mahal. Beberapa alternatif sumber CaO antara lain dihasilkan dari beberapa zat kapur lain seperti cangkang bekicot, kulit telur dan tulang yang relatif murah karena merupakan sumber alami dari bahan sisa (Lee, 2009).

Penggunaan limbah sebagai bahan baku untuk sintesis katalisator bisa mengurangi limbah yang sudah tidak terpakai lagi dan secara serempak dapat mengurangi biaya untuk produksi katalisator yang biasanya relatif mahal. Berdasarkan penelitian dari Wei, et al, (2011) mengungkapkan bahwa bahan sisa dari kulit telur dan siput berpotensi tinggi sebagai salah satu sumber CaO yang biayanya relatif murah apabila digunakan sebagai bahan baku untuk produksi katalisator biodiesel. Oksida logam CaO murni dari cangkang tulang darah untuk sintesis biodiesel telah juga dilaporkan oleh Lesbani, et al, (2013) dimana CaO diperoleh melalui proses dekomposisi termal.

Dalam penelitian ini, dilakukan upaya mencari sumber bahan baku katalis basa heterogen lain yang mudah diperoleh, murah, dan juga yang ramah terhadap lingkungan seperti tulang ayam. Tulang ayam yang mudah diperoleh dapat dijadikan sebagai sumber mineral kalsium yang berpotensi sebagai sumber CaO, dimana Ca pada tulang berada dalam bentukan garam kalsium dan fosfor, terdeposit dalam jaringan matriks lunak yang terdiri dari bahan organik mengandung serat kolagen dan gel mukopolisakarida (Piliang, 2011). Konsversi Ca menjadi CaO diharapkan terbentuk melalui dekomposisi termal kalsium karbonat (CaCO3) dari tulang ayam yang dipanaskan pada temperatur tinggi. Meskipun tulang ayam merupakan bahan baku yang sangat potensial untuk menghasilkan katalis basa heterogen dalam pembuatan biodiesel, informasi mengenai cara pembuatan katalis tulang ayam tersebut, karakteristik fisik dan kimianya, serta kinerjanya dalam pembuatan biodiesel masih sangat terbatas.

- Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana cara membuat katalis basa heterogen menggunakan bahan dasar limbah tulang ayam ?

- Bagaimana cara mengetahui sifat fisik dan kimia katalis basa heterogen berbahan dasar limbah tulang ayam ?

- Bagaimana optimasi kondisi proses pembuatan biodiesel menggunakan katalis basa heterogen berbahan dasar limbah tulang ayam ?

- Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan proses pembuatan biodiesel dengan menggunakan katalis basa heterogen berbahan dasar limbah tulang ayam. Secara khusus, hal ini meliputi :

- Mempelajari cara pembuatan katalis basa heterogen menggunakan bahan dasar limbah tulang ayam,

- Melakukan uji karakterisasi untuk mengetahui sifat fisik dan kimia katalis basa heterogen berbahan dasar limbah tulang ayam, dan

- Mempelajari dan mengoptimasi proses pembuatan biodiesel menggunakan katalis basa heterogen berbahan dasar limbah tulang ayam.

- Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai cara pembuatan katalis basa heterogen berbahan dasar limbah tulang ayam, karakteristik fisik dan kimia katalis tersebut, serta kinerjanya dalam pembuatan biodiesel. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan proses pembuatan biodiesel yang lebih ramah lingkungan.

- Tinjauan Pustaka

- Biodiesel

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang diproduksi dengan reaksi transesterifikasi dan esterifikasi minyak tumbuhan atau lemak hewan dengan alkohol rantai pendek seperti metanol. Reaksinya membutuhkan katalis yang umumnya merupakan basa kuat, sehingga akan memproduksi senyawa kimia baru yang disebut metil ester (Van Gerpen, 2005).

Kelebihan biodiesel dibandingkan dengan petrodiesel antara lain:

- Biodiesel berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui,

- Biodiesel memiliki kandungan aromatik dan sulfur yang rendah,

- Biodiesel memiliki cetane number yang tinggi (Zhang, et al, 2003).

Beberapa sifat fisik dan kimia biodiesel dan petrodiesel disarikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sifat Fisik dan Kimia Biodiesel dan Petrodiesel

| Sifat | Metode | ASTM D975 (Petrodiesel) | ASTM D6751 (Biodiesel) |
| --- | --- | --- | --- |
| Titik nyala | D93 | 325K min | 403K min |
| Air dan sedimen | D2709 | 0,050 max %vol | 0,050 max %vol |
| Viskositas kinematik (313 K) | D445 | 1,3-4,1 mm2/s | 1,9-6,0 mm2/s |
| Massa jenis | D1298 | - | 0.860-0.900 |
| Abu sulfat | D874 | - | 0.02 max %mass |
| Abu | D482 | 0.01 max %mass | - |
| Sulfur | D5453 D2622/129 | 0.05 max %mass - | - 0.05 max %mass |
| Korosi pada tembaga | D130 | No. 3 max | No. 3 max |
| Bilangan Cetane | D613 | 40 min | 47 min |
| Aromatisitas | D1319 | 35 max %vol | - |
| Residu karbon | D4530 D524 | - 0.35 max %mass | 0.05 max %mass - |
| Temperatur distilasi (90%vol) | D1160 | 555K min 611K max | - - |

Sumber : (Lotero, et al, 2005)

Saat ini, penggunaan biodiesel masih sulit bersaing dengan petrodiesel karena memiliki harga yang relatif lebih mahal. Walaupun demikian, dengan semakin meningkatnya harga petroleum dan ketidakpastian ketersediaan petroleum pada masa yang akan datang, pengembangan biodiesel yang bersumber pada minyak tumbuhan menjadi salah satu alternatif utama karena memberikan keuntungan baik dari segi lingkungan maupun dari segi sumbernya yang merupakan sumber daya alam terbaharukan.

Lebih lanjut, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam hayati, Indonesia memiliki banyak sekali sumber minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan biodiesel. Tabel 2 berikut ini menyajikan beberapa sumber minyak nabati yang dapat digunakan dalam proses pembuatan biodiesel.

Tabel 2. Sumber Bahan Baku Biodiesel

| Kelompok | Sumber minyak |
| --- | --- |
| Minyak tumbuhan | Kelapa, jagung, biji kapas, canola, olive, kacang, safflower, wijen, kedelai, bunga matahari. |
| Minyak kacang-kacangan | Almond, cashew, hazelnut, macadamia, pecan, pistachio, walnut |
| Beberapa minyak masak | Amaranth, apricot, argan, articoke, alpukat, babassu, biji anggur, hemp, biji kapok, biji lemon, mustard |
| Minyak lainnya | Alga, jatropha, jojoba, neem, biji karet, Cynara cardunculus L.,castor, radish, dan dedak padi |

- Katalis dalam Pembuatan Biodiesel

Dalam reaksi pembuatan biodiesel diperlukan katalis karena reaksi cenderung berjalan lambat. Katalis berfungsi menurunkan energi aktifasi reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Katalis yang digunakan dalam pembuatan biodiesel dapat berupa katalis basa maupun katalis asam. Dengan katalis basa reaksi berlangsung pada suhu kamar sedangkan dengan katalis asam reaksi baru berjalan baik pada suhu sekitar 100° C. Bila tanpa katalis, reaksi membutuhkan suhu minimal 250° C (Lam, 2010).

  - Katalis Basa

Terdapat dua jenis katalis basa yang dapat digunakan dalam pembuatan biodiesel, yaitu katalis basa homogen dan katalis basa heterogen. Katalis basa homogen seperti NaOH (natrium hidroksida) dan KOH (kalium hidroksida) merupakan katalis yang paling umum digunakan dalam proses pembuatan biodiesel karena dapat digunakan pada temperatur dan tekanan operasi yang relatif rendah serta memiliki kemampuan katalisator yang tinggi. Akan tetapi, katalis basa homogen sangat sulit dipisahkan dari campuran reaksi sehingga tidak dapat digunakan kembali dan pada akhirnya akan ikut terbuang sebagai limbah yang dapat mencemarkan lingkungan (Sharma, 2010).

Di sisi lain, katalis basa heterogen seperti CaO, meskipun memiliki kemampuan katalisator yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan katalis basa homogen, dapat menjadi alternatif yang baik dalam proses pembuatan biodiesel. Katalis basa heterogen dapat dengan mudah dipisahkan dari campuran reaksi sehingga dapat digunakan kembali, mengurangi biaya pengadaan dan pengoperasian peralatan pemisahan yang mahal serta meminimasi persoalan limbah yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.

Meskipun katalis basa memiliki kemampuan katalisator yang tinggi serta harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan katalis asam, untuk mendapatkan performa proses yang baik, penggunaan katalis basa dalam reaksi transesterifikasi memiliki beberapa persyaratan penting, diantaranya alkohol yang digunakan harus dalam keadaan anhidrous dengan kandungan air < 0.1 - 0.5 %-berat serta minyak yang digunakan harus memiliki kandungan asam lemak bebas < 0.5% (Lotero, et al, 2005).

Keberadaan air dalam reaksi transesterifikasi sangat penting untuk diperhatikan karena dengan adanya air, alkil ester yang terbentuk akan terhidrolisis menjadi asam lemak bebas. Lebih lanjut, kehadiran asam lemak bebas dalam sistem reaksi dapat menyebabkan reaksi penyabunan yang sangat menggangu dalam proses pembuatan biodiesel.

R-COOH + KOH    →    R-COOK + H2O

(Asam Lemak Bebas) (Alkali)           (Sabun)      (Air)

Akibat reaksi samping ini, katalis basa harus terus ditambahkan karena sebagian katalis basa akan habis bereaksi membentuk produk samping berupa sabun. Kehadiran sabun dapat menyebabkan meningkatnya pembentukkan gel dan viskositas pada produk biodiesel serta menjadi penghambat dalam pemisahan produk biodisel dari campuran reaksi karena menyebabkan terjadinya pembentukan emulsi. Hal ini secara signifikan akan menurunkan keekonomisan proses pembuatan biodiesel dengan menggunakan katalis basa.

  - Katalis Asam

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk pembuatan biodiesel adalah dengan menggunakan katalis asam. Selain dapat mengkatalisis reaksi transesterifikasi minyak tumbuhan menjadi biodiesel, katalis asam juga dapat mengkatalisis reaksi esterifikasi asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak menjadi biodiesel mengikuti reaksi berikut ini:

R-COOH     +         CH3OH         →       R-COOCH3 + H2O

(Asam Lemak Bebas)   (Metanol)                   (Biodiesel)       (Air)

Katalis asam umumnya digunakan dalam proses pretreatment terhadapat bahan baku minyak tumbuhan yang memiliki kandungan asam lemak bebas yang tinggi namun sangat jarang digunakan dalam proses utama pembuatan biodiesel. Katalis asam homogen seperti asam sulfat, bersifat sangat korosif, sulit dipisahkan dari produk dan dapat ikut terbuang dalam pencucian sehingga tidak dapat digunakan kembali sekaligus dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Katalis asam heterogen seperti Nafion, meskipun tidak sekorosif katalis asam homogen dan dapat dipisahkan untuk digunakan kembali, cenderung sangat mahal dan memiliki kemampuan katalisasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan katalis basa (Agrawal, 2012).

- Katalis CaO dari Bahan Dasar Tulang Ayam

Katalis basa heterogen CaO dapat dibuat melalui proses kalsinasi CaCO3. Salah satu sumber CaCO3 yang mudah diperoleh disekitar kita adalah tulang ayam. Tulang ayam memiliki kandungan CaCO3 (kalsium karbonat) sebanyak 94%, MgCO3 (magnesium karbonat) sebanyak 1%, Ca3(PO4)2 (kalsium fosfat) sebanyak 1% dan bahan-bahan organik sebanyak 4% (Stadelman, 2000).

Proses kalsinasi tulang ayam bertujuan untuk menghilangkan kandungan air, senyawa organik, serta karbon dioksida yang terdapat di dalam tulang ayam. Air dan senyawa organik umumnya dapat dihilangkan dari tulang ayam pada temperatur di bawah 600o C sementara karbon dioksida baru dapat dilepaskan dari tulang ayam pada temperatur sekitar 700 – 800o C. Oleh karena itu, untuk mendapatkan katalis CaO yang baik dari tulang ayam, temperatur kalsinasi yang digunakan harus di atas 800o C (Wei, et al, 2009).

Pada pengujian awal pembuatan biodiesel dengan menggunakan katalis tulang ayam sebanyak 3%-berat yang disiapkan dengan proses kalsinasi pada temperatur 1000o C selama 2 jam, dengan menggunakan bahan baku metanol dan minyak kedelai dengan rasio molar 9:1, temperatur reaksi 65o C, dan waktu reaksi 3 jam didapatkan perolehan biodisel di atas 95%. Lebih lanjut didapatkan bahwa katalis tulang ayam dapat digunakan secara berulang sampai 13 kali tanpa adanya penurunan keaktifan secara berarti. Katalis tulang ayam baru terdeaktifasi secara sempurna pada penggunaan berulang lebih dari 17 kali (Wei, et al, 2009).

- Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini akan dijelaskan secara berurutan prosedur percobaan dan metode analisis dalam perlakuan awal bahan baku limbah minyak jelantah, proses pembuatan katalis, dan proses pembuatan biodiesel.

- Perlakuan Awal Bahan

Perlakuan awal umumnya ditujukan untuk mengurangi kandungan air dan asam lemak bebas di dalam bahan baku minyak. Untuk menghilangkan kandungan air di dalam minyak dapat dilakukan pemanasan pada suhu 100 – 130o C. Sementara itu, untuk menghilangkan kandungan asam lemak bebas di dalam minyak dapat dilakukan proses pretreatment menggunakan katalis asam untuk mengkonversikan asam lemak bebas menjadi biodiesel. Dalam percobaan ini, akan digunakan bahan baku minyak goreng baru yang memiliki kandungan air dan asam lemak bebas yang rendah. Dengan demikian, tidak diperlukan pemanasan dan proses pretreatment dengan katalis asam pada bahan baku minyak.

Untuk mengetahui kandungan asam lemak bebas yang ada di dalam bahan baku minyak, sampel minyak dapat ditambahkan dengan isopropil alkohol 96% dan indikator fenolftalein, kemudian dititrasi dengan larutan NaOH hingga berubah warna menjadi merah jambu. Volume NaOH yang dibutuhkan dicatat untuk kemudian dipakai dalam menentukan kandungan asam lemak bebas pada sampel minyak dengan menggunakan persamaan berikut:

FFA%=VNaOHXNNaOHXMWasamlemakmsampelX100%

Kandungan asam lemak bebas sering kali dinyatakan dalam bilangan asam berikut ini:

BilanganAsam=10XMWKOHMWasamlemakXFFA%

Selain kandungan asam lemak bebas, bahan baku minyak perlu juga diukur sifat fisik dan kimianya seperti densitas, viskositas, komposisi kimia, dan lain sebagainya.

- Pembuatan Katalis

Katalis yang akan digunakan dalam pembuatan biodiesel adalah katalis CaO dari bahan dasar tulang ayam. Mula-mula, tulang ayam dihancurkan dan diayak dengan ukuran 100 mesh. Tulang ayam yang telah dihancurkan ini kemudian dicuci dengan air untuk menghilangkan pengotor-pengotor seperti debu yang menempel. Setelah dicuci, tulang ayam dikeringkan di dalam oven pada suhu 100o C selama 24 jam. Tulang ayam kemudian dikalsinasi dalam sebuah furnace dengan berbagai variasi temperatur ada suhu 700, 800, 900, 1000, dan 1100o C selama 3 jam. Setelah proses kalsinasi selesai, katalis yang dihasilkan disimpan di dalam eksikator untuk menjaga kondisi katalis tetap kering.

Beberapa analisa yang dapat dilakukan untuk mengetahui karakterisasi sifat fisik dan kimia katalis tulang ayam yang dihasilkan dalam percobaan ini antara lain:

- X-Ray Diffraction (XRD)

Untuk mengetahui komposisi kimia katalis tulang ayam yang dihasilkan.

- Scanning Electron Microscopy (SEM)

Untuk mengetahui struktur dan morfologi permukan katalis tulang ayam yang dihasilkan.

- Electron Dispersive Spectroscpy (EDS)

Untuk mengetahui konsentrasi CaO dalam katalis.

- Brunauer-Emmett-Teller (BET)

Untuk menentukan luas permukaan katalis tulang ayam yang dihasilkan.

- Pembuatan Biodiesel

Pembuatan biodiesel dilakukan dengan mencampurkan metanol dan katalis tulang ayam ke dalam sebuah labu erlenmeyer. Ke dalam campuran tersebut kemudian ditambahkan minyak goreng dan diaduk dengan kecepatan pengadukan 600 rpm. Reaksi pembuatan biodiesel dilangsungkan pada temperatur 65o C.

Campuran hasil reaksi ini kemudian dipisahkan dari katalis menggunakan kertas saring dan corong Buchner. Campuran yang telah bebas dari katalis kemudian didekantasi untuk memisahkan produk biodiesel yang dihasilkan. Dekantasi dilakukan dengan menggunakan corong pemisah.

Kondisi operasi yang akan divariasikan dalam penelitian ini adalah rasio molar metanol terhadap minyak goreng, jumlah katalis yang digunakan, serta waktu reaksi. Rasio molar metanol terhadap minyak goreng akan divariasikan pada 6:1 dan 12:1. Jumlah katalis tulang ayam yang digunakan akan divariasikan pada 5%-berat dan 15%-berat katalis tulang ayam terhadap minyak goreng. Sementara itu, waktu reaksi akan divariasikan pada 2 jam dan 4 jam.

Kondisi operasi pembuatan biodiesel di atas kemudian akan dioptimasi untuk mendapat rasio molar metanol terhadap minyak goreng, jumlah katalis yang digunakan, serta waktu reaksi yang memberikan konversi minyak goreng serta perolehan biodisel yang optimum.

- Jadwal Penelitian

Berikut ini kami sajikan secara lengkap rencana penelitian yang meliputi nama kegiatan, tujuan kegiatan, keluaran yang diinginkan, alokasi waktu yang dibutuhkan, serta indikator pencapaian yang harapkan.

Tabel 3. Rancangan Kegiatan Penelitian

| Nama Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PERLAKUAN AWAL BAHAN Tujuan: - Menyiapkan bahan baku minyak agar memenuhi persyaratan untuk dapat dipakai dalam proses pembuatan biodiesel menggunakan katalis basa heterogen. - Mengetahui kandungan air dan asam lemak bebas di dalam bahan baku minyak. Keluaran: - Bahan baku minyak yang memenuhi persyaratan untuk dapat digunakan dalam proses pembuatan biodiesel menggunakan katalis basa heterogen. - Kandungan air dan asam lemak bebas di dalam bahan baku minyak. |  |  |  |  |  |
| PEMBUATAN KATALIS Tujuan: - Mempelajari cara pembuatan katalis basa heterogen dari bahan dasar tulang ayam dengan mengunakan proses kalsinasi. - Mengetahui perolehan katalis tulang ayam pada proses kalsinasi - Mengetahui karakteristik fisik dan kimia katalis tulang ayam Keluaran: - Katalis basa heterogen yang dapat digunakan dalam proses pembuatan biodiesel. - Karakteristik fisik dan kimia katalis tulang ayam yang meliputi struktur dan morfologi permukaan katalis, luas permukaan katalis, dan komposisi kimia katalis. |  |  |  |  |  |
| PEMBUATAN BIODIESEL Tujuan: - Mempelajari kinerja katalis tulang ayam dalam proses pembuatan biodiesel. - Mencari kondisi operasi optimum proses pembuatan biodiesel dengan katalis tulang ayam. Keluaran: - Gambaran awal kinerja katalis tulang ayam dalam proses pembuatan biodiesel - Kondisi operasi optimum dan perolehan biodiesel. |  |  |  |  |  |
| PENYELESAIAN LAPORAN |  |  |  |  |  |
| INDIKATOR PENCAPAIAN: - Publikasi dalam seminar nasional / jurnal nasional - Informasi awal untuk pengembangan proses pembuatan biodisel yang lebih ramah lingkungan |  |  |  |  |  |

- Personalia Penelitian

- Ketua Peneliti

- Nama Lengkap				: Wijianto

- NIM					: 4311412049

- Semester					: VI

- Fakultas/Jurusan/Program Studi	: FMIPA/Kimia/Kimia

- Perguruan Tinggi			: Universitas Negeri Semarang

- Bidang Keahlian			: Kimia Katalis

- Waktu untuk penelitian ini		: 6 jam per minggu

- Anggota Peneliti

- Nama Lengkap				: Tirnojo Ikhsan Ramdhani

- NIM					: 4311412052

- Semester					: VI

- Fakultas/Jurusan/Program Studi	: FMIPA/Kimia/Kimia

- Perguruan Tinggi			: Universitas Negeri Semarang

- Bidang Keahlian			: Kimia Anorganik

- Waktu untuk penelitian ini		: 6 jam per minggu

- Anggota Peneliti

- Nama Lengkap				: Atik Setyani

- NIM					: 4311412013

- Semester					: VI

- Fakultas/Jurusan/Program Studi	: FMIPA/Kimia/Kimia

- Perguruan Tinggi			: Universitas Negeri Semarang

- Bidang Keahlian			: Kimia Fisik

- Waktu untuk penelitian			: 6 minggu per minggu

- Anggaran Biaya Penelitian

Tabel 4. Rekaptulasi biaya bahan dan peralatan penelitian

| No. | Keperluan | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Total harga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minyak goreng | Bahan penelitian | 5 liter | 10.000 | 50.000 |
| 2. | Isopropil alkohol 96% | Bahan penelitian | 1 liter | 22.000 | 22.000 |
| 3. | Indikator fenolftalein | Bahan penelitian | 5 gram | 3.500 | 17.500 |
| 4. | NaOH | Bahan penelitian | 25 gram | 2.500 | 62.500 |
| 5. | KOH | Bahan penelitian | 25 gram | 5.000 | 125.000 |
| 6. | Metanol | Bahan penelitian | 5 liter | 8.500 | 42.500 |
| 7. | Aquades | Bahan penelitian | 10 liter | 10.000 | 100.000 |
| 8. | Sewa laboratorium | Sewa alat penelitian | 4 bulan | 200.000 | 800.000 |
| Sub total (Rp) |  |  |  |  | 1.219.500 |

Tabel 5. Rekaptulasi biaya perjalanan

| No. | Jenis perjalanan | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Total harga (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perjalanan Unnes – Toko Kimia dengan kendaraan umum (PP) | Membeli alat dan bahan | 4 | 20.000 | 80.000 |
| 2. | Perjalanan Unnes – Pasar Johar dengan kendaraan umum (PP) | Membeli alat dan bahan | 4 | 25.000 | 100.000 |
| 3. | Perjalanan Unnes – UGM dengan kendaraan umum (PP) | Menganalisis sampel | 4 | 100.000 | 400.000 |
| 4. | Perjalanan Unnes – UNS dengan kendaraan umum (PP) | Menganalisis sampel | 4 | 80.000 | 320.000 |
| Sub total (Rp) |  |  |  |  | 900.000 |

Tabel 6. Rekaptulasi biaya laporan penelitian

| No. | Keperluan | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Total harga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penyusunan proposal | Administrasi laboratorium | 2 berkas | 10.000 | 20.000 |
| 2. | Penyusunan | Laporan penelitian | 5 berkas | 20.000 | 100.000 |
| Sub total (Rp) |  |  |  |  | 120.000 |

Tabel 7. Rekaptulasi biaya seminar

| No. | Keperluan | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Total harga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsumsi | Kegiatan seminar hasil penelitian | 3 | 10.000 | 30.000 |
| 2. | Biaya penyelenggaraan | Kegiatan seminar hasil penelitian | 3 | 150.000 | 450.000 |
| Sub total (Rp) |  |  |  |  | 480.000 |

Tabel 8. Biaya lain-lain

| No. | Keperluan | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Total harga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analisis XRD | Karakterisasi katalis | 5 | 150.000 | 450.000 |
| 2. | Analisis SEM | Karakterisasi katalis | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 3. | Analisis EDX | Karakterisasi katalis | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 4. | Analisis BET | Karakterisasi katalis | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Sub total (Rp) |  |  |  |  | 1.200.000 |

Total keseluruhan biaya penelitian

= Rp 1.219.500,00 + Rp 90.000,00 + Rp 120.000,00 + Rp 480.000,00 +

Rp 1.200.000,00

= Rp 3.919.500,00

- Lampiran – Lampiran

- Daftar Pustaka

Agrawal, S., Singh, B., Sharma, Y.C. 2012. Exoskeleton of Mollusk (Pila globosa) As a Heteregeneous Catalyst for Synthesis of Biodiesel Using Frying Oil. Industrial & Engineering Chemistry Research.

Lam, M.K., Lee, K.T., and Mohamed, A.R., 2010, Homogeneous, Heterogeneous and Enzymatic Catalysis for Transesterification of High Free Fatty Acid Oil (Waste Cooking Oil) to Biodiesel: A review, Journal Biotechnology Advances, 28(4), 500-518.

Lee, D.W., Park, Y.M., and Lee, K.Y., 2009, Heterogeneous Base Catalysts for Transesterification in Biodiesel Synthesis, Journal Catalysis Surveys from Asia, 13, 63-77.

Lesbani A., Tamba P., Mohadi R., Fahmariyanti. 2013. Preparation of Calcium Oxide From Achatina fulica as Catalyst For Production Of Biodiesel From Waste Cooking Oil, Indo. J. Chem., 13 (2), 176 – 180.

Lotero, E., Liu, Y., Lopez, D.E., Suwannakarn, K., Bruce, D.A., & Goodwin, J.G., Jr., 2005, Synthesis of Biodiesel via Acid Catalysis, Journal Industrial & Engineering Chemistry Research, 44(14), 5353-5363.

Piliang. W. G. 2011. Nutrisi Mineral, Edisi ke-4. ISBN 979-493-047-4. Institut Pertanian Bogor.

Sharma, Y.C., Singh, B., and Korstad, J., 2010, Application of an Efficient Nonconventional Heterogeneous Catalyst for Biodiesel Synthesis from Pongamia pinnata Oil, Journal Energy Fuels, 24(5), 3223-3231.

Stadelman, W.J., 2000, Eggs and egg products. In: Francis, F.J. (Ed.), Encyclopedia of Food Science and Technology, 2nd ed., New York : John Wiley and Sons, 593-599.

Van Gerpen, J., 2005, Biodiesel Processing and Production, Journal Fuel Processing Technology, 86(10), 1097-1107.

Wei, Z., Xu, C., and Li, B., 2011. Application of Waste Eggshell as Low-Cost Solid Catalyst for Biodiesel Production. Journal Bioresource Technology, 100(11), 2883-2885.

Zhang, Y., Dubé, M.A., McLean, D.D., & Kates, M., 2003, Biodiesel Production from Waste Cooking Oil: 1. Process Design and Technological Assessment, Bioresource Technology, 89, 1-16.

- Curriculum Vitae

| Nama | NIM/Angkatan | Susunan organisasi dalam kelompok | Pengalaman dibidang penelitian |
| --- | --- | --- | --- |
| Wijianto | 4311412049/2012 | Ketua kelompok | Penentuan kadar logam berat pada sedimen sungai kaligarang menggunakan spektrofotometer (ICP-OES). Analisis luas permukaan zeolit alam termodifikasi menggunakan Surface Area Analyzer. Penentuan kadar alkohol pada sampel minuman keras di beberapa tempat hiburan area Kota Semarang menggunakan Gas Cromathography (GC) |
| Tirnojo Ikhsan Ramdani | 4311412052/2012 | Anggota I | Penentuan kadar logam berat pada sedimen sungai kaligarang menggunakan spektrofotometer (ICP-OES). Analisis luas permukaan zeolit alam termodifikasi menggunakan Surface Area Analyzer. Penentuan kadar alkohol pada sampel minuman keras di beberapa tempat hiburan area Kota Semarang menggunakan Gas Cromathography (GC) |
| Atik Setyani | 4311412049/2012 | Anggota II | Penentuan kadar logam berat pada sedimen sungai kaligarang menggunakan spektrofotometer (ICP-OES). Analisis luas permukaan zeolit alam termodifikasi menggunakan Surface Area Analyzer. Penentuan kadar alkohol pada sampel minuman keras di beberapa tempat hiburan area Kota Semarang menggunakan Gas Cromathography (GC) |